Obsah souhrnné zprávy   A-6

1.0.	Identifikační údaje

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace

2.0.	Základní údaje

  - Členění stavby, objektová skladba

3.0.	Výchozí podklady, průzkumy, zaměření

4.0.	Současný stav

5.0.	Navržené řešení

5.01.	Příprava území, ochrana stávajících stromů

  - Rekonstrukce stávající opěrné zdi

  - Venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky

  - Komunikace - parkové cesty, zpevněné plochy

  - Kašny

  - Dřevěné konstrukce – zábradlí

  - Sadové úpravy

  - Parkový mobiliář

  - Zahradní užitkový vodovod

  - Zahradní dešťová kanalizace

5.11.	Parkové (veřejné) osvětlení

5.12.	Slavnostní osvětlení

5.13.           Vliv stavby na životní prostředí

5.14.           Zajištění podmínek pro osoby se sníženou schopností

pohybu  a   orientace

5.15.           Zabezpečení z hlediska požární ochrany

5.16.	Péče o bezpečnost práce

5.17.           Podmínky pro provádění stavby a nakládání s odpady

5.18.	Časové a věcné vazby na okolní pozemky a stavby

6.0.	Termíny zahájení a dokončení stavby

7.0.	Dokladová část

8.0.	Přílohy

1.0.	Identifikační údaje

Název akce:	          Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov

Rekonstrukce parkových cest

Řešené území:	           Parcela č: 3129, 3133, 3134, 3135, 3152/3, 3153

Objednatel:			Hlavní město Praha

Mariánské nám.2

Praha 1

Zhotovitel:			Ing.arch. Magdalena Dandová

projekční kancelář stavební a zahradní architektury

Petra Bezruče 25/925, 182 00  Praha 8

IČO: 15 28 41 58

tel.: 284 689 976, 284 687 507

Autorský návrh:	          Ing.arch. Magdalena Dandová

Ing.arch.Jaromír Kosnar

Vedoucí projektant:		Ing.arch. Magdalena Dandová

autorizovaný architekt ČKA 00588

Stupeň dokumentace:        Jednostupňová projektová dokumentace

Datum zpracování:	            Listopad 2004

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:

# S.O.08-6          Venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky:            Ing. R. Fischer

# -    serpentina  (úsek J)

-    serpentina (úsek K)

-    serpentina (úsek L)

-    schodiště (úsek P)

# -    drobná venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky (úsek H,T)

# S.O.09-6          Rekonstrukce stávající opěrné zdi (úsek R)             Ing.P.Havlík

### S.O.12-6          Dřevěné konstrukce – zábradlí                                 Ing. arch. J. Kosnar

# S.O.22-6          Obnova kašny u vyústění Železité štoly(úsek R):

-    stavebně-architektonická část                        Ing. arch. J. Kosnar

- přípojka užitkové vody, odpad z kašny         Ing.L.Vodrlindová

# S.O.26-6          Kašny:                                                                       Ing. arch. J. Kosnar

# - kašna 1 (úsek M)

- kašna 2 (úsek N)

S.O.30/A-6      Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů             Ing. J. Janíková

S.O.30/B-6      Příprava území                                                           Ing. P. Vychodil

S.O.30/C-6      Demolice – není jako samostatný S.O.

(je vždy součástí jednotlivých řešených S.O.)

S.O.31-6         Terénní úpravy

(jsou součástí  jednotlivých řešených S.O.: 08-6, 09-6, 32-6)

S.O.32-6         Komunikace – parkové cesty,

zpevněné plochy:                                                      Ing. P. Vychodil

část 1

část 2

část 3

S.O.33-6         Sadové úpravy                                                          Ing. J.Janíková

S.O.35-6         Zahradní vodovod užitkový (úsek M,N)                    Ing.L.Vodrlindová

S.O.37-6         Zahradní dešťová kanalizace                                    Ing.L.Vodrlindová

S.O.40-6         Parkové (veřejné) osvětlení                                      Ing. Z. Jandová

S.O.41-6         Slavnostní osvětlení  (úsek R)                                  Ing. Z. Jandová

S.O.47-6         Mobiliář parku                                                           Ing. arch. J. Kosnar

Konstrukční a statické řešení                                                        Ing. J.Beránek

### Inženýrsko-geologické posouzení                                               Mgr.A.Kubát

### GeoTec - GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

Koordinační situace	  Ing. R. Fischer

Výkazy výměr , celkové náklady	  Ing. I. Prágrová

a zpracovatelé

jednotlivých

stavebních objektů

2.0.	Základní údaje

Pro obnovu zahrady Kinských byla na základě dostupných historicky doložených archivních podkladů a průzkumů zpracována v 04/1997 studie (kopie výřezů archivních plánů a situace navržené rehabilitace památkově chráněné zahrady v příloze). V následně zpracované dokumentaci k územnímu řízení byla stanovena koncepce postupné obnovy včetně její objektové skladby .

Dokumentace k ÚR byla zpracována v termínu 09/98 (aktualizace 03/1999). Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci dne 26.7.1999.

V předkládané jednostupňové projektové dokumentaci „Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov,  Rekonstrukce parkových cest“ jsou kromě vlastní rekonstrukce stávající cestní sítě, venkovních schodišť, serpentin a drobných zahradních zídek  navrženy další související stavební a inženýrské objekty (zahradní dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro napojení dvou drobných kašen, obnova stávající kašny včetně jejího napojení na užitkovou vodu, rekonstrukce stávající opěrné zdi, veřejné -parkové- osvětlení, sadové úpravy, dřevěné zábradlí, doplnění parkového mobiliáře atd.)

  - Členění stavby, objektová skladba

Zpracovaná projektová dokumentace je rozdělena nejen na jednotlivé stavební objekty, ale podle jejich lokalizace v zahradě také na samostatné úseky označené písmeny abecedy. Pro každý úsek bylo provedeno podrobné geodetické zaměření a dendrologický průzkum a jednotlivé stavební objekty jsou podle těchto úseků rozděleny a komplexně zpracovány z hlediska následné postupné realizace.

V předkládané dokumentaci je použito shodné členění na jednotlivé stavební objekty, jaké bylo stanoveno pro celkovou obnovu zahrady Kinských ve výše uvedené dokumentaci k územnímu řízení.

Stavební a inženýrské objekty:

# S.O.08-6           Venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky:

# –    serpentina  (úsek J)

–    serpentina (úsek K)

- serpentina (úsek L)

- schodiště (úsek P)

- drobná venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky (úsek H,T)

# S.O.09-6          Rekonstrukce stávající opěrné zdi (úsek R)

S.O.12-6	   Dřevěné konstrukce – zábradlí

S.O.22-6     	   Obnova kašny u vyústění Železité štoly (úsek  R)

-    stavebně-architektonická část

- přípojka užitkové vody, odpad z kašny

S.O.26-6          Kašny:

-    kašna 1 (úsek M)

- kašna 2 (úsek N)

S.O.30/A-6       Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů

S.O.30/B-6       Příprava území

S.O.30/C-6         Demolice – není jako samostatný S.O.(je vždy součástí jednotlivých

řešených S.O.)

S.O.31-6            Terénní úpravy (jsou součástí  jednotlivých řešených S.O.: 08-6, 09-6, 32-6)

S.O.32-6	Komunikace - parkové cesty, zpevněné plochy

S.O.33-6          Sadové úpravy

S.O.35-6	Zahradní vodovod užitkový (úsek M,N)

S.O.37-6	Zahradní dešťová kanalizace

S.O.40-6	Parkové (veřejné) osvětlení

S.O.41-6          Slavnostní osvětlení (úsek R)

S.O.47-6	   Mobiliář parku

3.0.	Výchozí podklady, průzkumy, zaměření

-	Studie „Obnova zahrady Kinských v Praze 5“ zpracovaná 04/1997

Zpracovatel Ing.arch. Magdalena Dandová, P.Bezruče 25, 182 00 Praha 8

(autorský návrh Ing.arch. Magdalena Dandová, Ing.arch. Jaromír Kosnar)

součástí studie byl jednoduchý umělecko - historický průzkum zahrady

-            Snímek katastrální mapy území v měřítku 1:1000

-	Zaměření výškové a polohopisné provedené v digitální formě

(souřadnicový systém JTSK, výškový systém JADRAN)

vypracoval Ing. Ivo Hauf 11/1996 a 07/1997,

převedení do systému BALT 02/2000

-	Průzkum vodních prvků (02/1997), zpracovatel EIS

(Ekologicko-inženýrské služby, Špitálská 5, Praha 9)

-	Digitalizovaný zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů správců

sítí a zpracovaných průzkumů vodních prvků

vypracoval Ing. Richard Fischer, 05/1998

-	Dendrologický průzkum - zpracovatel Zahradní a krajinářská tvorba, s.r.o., 	Příkop 2A, Brno (nynější adresa firmy: Ponávka 2, 602 00  Brno)	Dendrologický průzkum byl postupně zpracován pro celou zahradu Kinských 	(1996-2002)

-	Dokumentace k územnímu rozhodnutí „Obnova zahrady Kinských ,

Praha 5 – Smíchov“, zpracovaná 09/1998 (aktualizace 03/1999)

Zpracovatel Ing.arch. Magdalena Dandová

(autorský návrh Ing.arch. Magdalena Dandová, Ing.arch. Jaromír Kosnar

a kolektiv projektantů spec. profesí)

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 17.6.1999

(právní moci nabylo dne 26.7.1999)

-            Projektové dokumentace jednotlivých částí zahrady Kinských – v současné

době již zrealizované

-	Podrobné geodetické doměření částí území (jednotlivých úseků) 11/2004

(vypracoval Aleš Kohl – geodetické práce, Byšická 710/3, 181 00 Praha 8)

-           Aktuální dendrologický průzkum pro jednotlivé podrobně zaměřené úseky

zpracován 11/2004 (zpracovatel Zahradní a krajinářská tvorba, s.r.o.,

Ponávka 2, 602 00  Brno)

-           Geotechnický posudek  - Praha 5,  zahrada Kinských

(zhotovitel  GeoTec – GS, a.s. ), listopad 2004

4.0.	Současný stav

Síť stávajících parkových cest je vedena v původních historicky doložených trasách (plán zahrady z roku 1855). Postupem doby došlo vlivem úprav pouze k minimálním změnám (rušení některých úseků cest nebo cesty nové). Odvodnění parkových cest bylo řešeno buď vyspádováním příčným spádem ke svahu do podélných žlabů napojených většinou na původní odvodňovací systém zahrady (dnes z větší části poškozený), nebo –výjimečně - odtokem srážkových vod přímo do terénu. Stávající parkové cesty jsou nyní převážně s živičným povrchem, který je na mnoha úsecích porušen. Území celé zahrady je z geologického hlediska nestabilní, terén je místně zasažen creepovými pohyby, které se projevují jak v části volných ploch, tak na parkových cestách  posunem  a poklesem horních vrstev zeminy, resp. zpevněného asfaltového povrchu. Vzhledem k tomu, že po desítky let nebyl udržován původní odvodňovací systém cestní sítě a na mnoha místech byl zcela ignorován, dochází k olamování celých okrajů těchto cest  a následné erozi svahů.

- Navržené řešení

Projektová dokumentace vychází ze schválené studie zpracované v dubnu 1997 (pod shodným názvem „Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov“).

V následně zpracované dokumentaci k územnímu řízení byla stanovena koncepce postupné obnovy (včetně inženýrských sítí) a její objektová skladba .

Stavební objekty v předkládané dokumentaci „Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov,  Rekonstrukce parkových cest“ jsou rozděleny podle jejich lokalizace v zahradě na samostatné úseky označené písmeny abecedy. V souhrnné zprávě je proto zařazeno schema těchto úseků a v každé složce stavebního objektu totéž schema celé zahrady, v němž je řešený úsek vyznačen.

V celé zahradě Kinských jsou cesty, které umožňují příjezd zahradní techniky včetně malých nákladních aut. Jejich trasy vedou směrem severojižním (z ulice Šermířské na náměstí Kinských) i východo-západním (z ulice Na Hřebenkách do průjezdu v Hladové zdi a odtud sousedními petřínskými zahradami až na Pohořelec).

V řešené části zahrady  je síť rekonstruovaných cest rozdělena (pro možnost postupné realizace) do několika logicky ucelených částí.

5.01.       Příprava území, ochrana  stávajících stromů

Příprava území je v projektové dokumentaci řešena převážně ve dvou stavebních objektech.

S.O.30/A-6 se zabývá kácením dřevin a ochranou stávajících stromů – samostatně pro každý úsek. Ostatní přípravu území (sejmutí ornice v místech projektovaných stavebních úprav, odstranění asfaltového povrchu, vybourání obrubníků atd .) řeší S.O.30/B-6.

Demolice stavebních konstrukcí nebo jejich částí jsou součástí řešení jednotlivých stavebních objektů (S.O.08-6 nebo S.O.09-6).

Rekonstrukce všech úseků komunikací a vedení tras inženýrských sítí byly řešeny tak, aby byly zachovány všechny cenné dřeviny v území.

V dokumentaci se počítá s odstraněním dřevin v těsné blízkosti stavební činnosti (např. výkopů, v úseku zpevňující konstrukce formou mikropilot apod.), kdy by jejich zachování  znemožnilo rekonstrukci opěrných stěn, komunikací a schodišť, nebo by mělo za následek trvalé poškození dřevin.  Trasování nových úseků inž.sítí bylo záměrně voleno tak, aby nebyly dotčeny dřeviny cenné (většina uvedených kácených dřevin jsou přestárlé keře, stromy s prosychajícími korunami, nakloněnými kmeny, se sníženou vitalitou a stabilitou).

Kmeny cennějších stromů, které by mohly být ohrožené výkopovými a

stavebními pracemi, jsou chráněny dřevěným bedněním ( 2 x 2 m). V situaci S.O. 30/A-6 jsou vyznačeny také dřeviny (nebo skupiny dřevin), u nichž  je nutné v průběhu stavby chránit celý prostor kořenového systému. V rámci všech úseků bude káceno při rekonstrukci parkových cest celkem 89 ks dřevin a odstraněno 302m2 porostů. Chráněno před poškozením bude 70 ks dřevin.

Ornice sejmutá v rámci přípravy území se uloží na deponii a bude využita při ohumusování v rámci dokončovacích prací.

Podrobně řeší část projektové dokumentace S.O.30/B-6 „Příprava území“ a S.O.30/A-6 „Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů“.

  - Rekonstrukce stávající opěrné zdi

Stávající opěrná zeď z pískovce a opuky délky 70 m je ve špatném technickém stavu,koruna zdi chybí, je přesypána zemí s vrůstající vegetací,spárování je vydrolené. K této zdi je přistavěn zchátralý objekt bývalé odželezovny s přilehlou kašnou, která byla napájena ze Železité štoly (nyní již dlouhodobě bez vody). Před opukovou zdí je ještě jedna nižší zeď výšky cca 1,8m ze žulových kvádrů.

Stávající opěrná zeď bude ubourána pro odvodnění rubu zdi nové. Nefunkční objekt odželezovny bude odstraněn v celém rozsahu. Kašna bude restaurována a přemístěna k nově upravené zdi (řešeno ve stavebním objektu S.O.22-6 Obnova kašny u Železité štoly). Předsazená žulová zídka bude odstraněna, kámen bude uložen k dalšímu použití nebo prodán.

Bude vystavěna nová opěrná železobetonová zeď z bednících dílců s představěnou zdí z pískovce. Povrch zdi bude upraven hydrofobizací a nástřikem antigrafiti. Pro zakončení koruny zdi budou použity betonové cihly 290/140/65  s jednostranným spádem k rubu zdi. Povrchy budou na zkušebním vzorku odsouhlaseny architektem a pracovníkem památkové péče.

V bočním (kolmém) úseku zdi bude nika pro osazení rozvaděče, zakryta ocel.vrátky. Stávající otvor do štoly bude zachován a zakryt mříží z tahokovu. Veškeré kovové konstrukce budou žárově zinkovány a následně natřeny 2x vrchním grafitovým nátěrem Imesto Anticor Grafit RAL 7024-grafitově šedá (matný povrch).

Méně hodnotné dřeviny v blízkosti koruny zdi budou odstraněny, zachované stromy budou po dobu stavby ochráněny dle části projektové dokumentace S.O.30/A-6  Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů.

Po ukončení stavebních prací bude upravený terén ohumusován a  zatravněn (jedná se cca o 450m2).

Podrobně řeší část projektové dokumentace S.O.09 -6 „Rekonstrukce stávající opěrné zdi (úsek R)“

  - Venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky

Stavební objekt 08-6 zahrnuje v jednotlivých úsecích rekonstrukci stávajících serpentin, vytvoření jedné nové serpentiny, řeší také vyrovnávací rampové schody a rekonstrukci stávajících kamenných opěrných  zídek.

Úsek H

Úsek H řeší uzavření zahrady v místě styku historických zdí u pěšího průchodu „Hladovou zdí“ do Zahrady Nebozízek  v  5.etapě. Část navazující cesty s kamennou opěrnou zdí až k prvnímu rozcestí byl k tomuto úseku přičleněn. Cesty se na rozcestí spojují ve značných spádech a vytvářejí zde nepřirozenou vyvýšeninu. Úsek svahu směrem k „Hladové zdi“ je zadržován kamennou vyspárovanou opěrnou zdí výšky cca 800mm. Zeď je místy narušená, vykazuje praskliny a stavebně je nedokončená. Cesty v tomto úseku jsou s asfaltovým značně rozrušeným povrchem.

Do objektu SO.08-6 – úsek H je zařazeno rozebrání stávající opěrné kamenné zdi (délka cca 13m), kameny v dobrém technickém stavu se ponechají na vyzdívky nové zdi, ostatní se odvezou na skládku. Odstranění asfaltových povrchů cest včetně podloží řeší SO.32-6 Komunikace a parkové cesty, ostatní příprava území je zahrnuta ve SO.30/A-6 Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů a ve SO.30/B-6 Příprava území. Výkopy a úprava svahu pro navrhovanou opěrnou zeď jsou logicky přičleněny do SO.08-6 – úsek H.

Rampové vyrovnávací schody tvoří pouze tři stupně v podélném spádu 14%. Šířkou 2m navazují na okolní komunikace. Stupně jsou ze žulových štípaných obrubníků 100/250/500mm uložených do betonového lože, výška stupňů je 100mm. Výplně stupnic tvoří drobná žulová mozaika 60/60/60mm kladená vějířovitou skladbou

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

Opěrná zeď tvoří vnitřní okraj rampového schodiště (kde je podélný obrubník vynechán), a dále v lomeném polygonu lemuje přilehlou komunikaci až k pěšímu průchodu v „hladové zdi“. Na své severní straně bude zadržovat a upravovat svah nad schody a komunikací. Vlastní zeď se vyzdí na základ z prostého betonu, který bude proveden min. 700mm pod budoucí upravený terén. Na stavbu opěrné zdi bude použit hrubě opracovaný lomový kámen vybraný z demolice stávající zdi  a doplněn novým stejného druhu.

Svah za opěrnou zdí bude v krajních úsecích odvodněn podélnou drenáží a střední část příčným odvodněním. Svah bude doplněn zpětným zásypem z propustné zeminy. Výška opěrné zídky je ve sklonu, který kopíruje do poloviny své délky spád přimknuté komunikace. Nad počátečním rampovým stupněm je výška opěrné zdi 250mm nad upraveným terénem a od poloviny úseku zdi pak 1,3m. Přední hrana zdi je o 300mm skloněna směrem ke svahu. Opěrná zeď je dělena do tří dilatačních celků.

Realizace bude prováděna za dohledu projektanta-architekta a pracovníka památkové péče.

Schodiště je odvodněno příčným sklonem 2% ke svahu, odvodňovací žlábek přilehlých cest je schodištěm přerušen. Žlábek shora navazující cesty je ukončen vpustí zaústěnou do kanalizace a na dolní cestě pokračuje žlábek dále od schodiště ve své trase.

V rámci terénních úprav se provede zpětný zásyp opěrné zdi, vyrovnání (přesvahování) okolního terénu za zdí v pruhu širokém cca 3m a ohumusování .

Na vnější straně (a dále na navazujících cestách) je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou součástí také SO.12-6.

# Úsek J

Serpentina  J  je nově navrhovaná trasa propojující úsek serpentiny K a cestu (pojízdnou komunikací) pod bývalou restaurací. Terén je mírně vydutý (konkávní) svah porostlý nepravidelně rozmístěnými (zřejmě nálety) dřevinami bez travního porostu. Svah nevykazuje viditelné poškození nebo posuvy půdy.

Pro přípravu území bude zapotřebí vyznačit přímo v terénu pruh svahu  v šířce 30m u sjízdné komunikace (nahoře) a 40m u úseku K (dole). Počátek pruhu je za stávajícím zálivem pro lavičku vpravo od úseku K. V tomto úseku (pruhu) se provede kácení a ochrana dotčených stromů a dřevin podle podrobných instrukcí uvedených v SO.30/A-6. Chráněné stromy jsou zakresleny také v situaci úseku J. Před vlastními výkopovými pracemi musí být provedeno zpevnění okraje vozovky (sjízdné komunikace) mikropilotami  v horní části určeného pruhu svahu. Mikropiloty jsou součástí SO.32-6 Komunikace a zpevněné plochy.

Směrové vytýčení nové trasy serpentiny J určuje 13 bodů uvedených v souřadnicích na stavebním výkrese situace J. (č.v.2). Potvrzení  vytýčení trasy se provede za účasti projektanta na stavbě v rámci autorského dozoru.Celá serpentina je navržena v zářezu, žádná její část by neměla být na násypu.

Vlastní výkopy trasy je nutné zkoordinovat i s následujícími činnostmi, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základy pro osazení zábradlí ( součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí). Vlevo od serpentiny se bude provádět výkop a položení kanalizace pro napojení dvou vpustí na mezipodestách zákrut. Kanalizace je součást SO.37-6  Zahradní dešťová kanalizace.

Po provedení výkopů nové trasy se upraví okolní terén z obou stran v celé délce nové serpentiny v šířce pruhu cca 3 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modulaci terénu a sklonu svahů s ohledem na okolní dřeviny.¨

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

Nová serpentina bude tvořit dlážděnou cestou s vloženými stupni a rampovými schody. Max. podélný sklon na trase bude 15,5%. Celková délka nového úseku J bude 73m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 140mm, stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 160mm. Rampové stupně mají výšku 100mm, podélný sklon je 12%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků a žlábku), v zákrutách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude

vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

Trasa úseku J je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100mm s hloubkou 50mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v zákrutách (pouze ve dvou) je zaústěn do vpusti (součást SO.37-6). V prostřední zákrutě se vytvoří z obrubníků šachtička krytá litinovou mříží cca 0,3 x 0,3m pro převedení dešťové vody trubkou pod mezipodestou do následujícího žlábku.

V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

V rámci stavebního objektu SO.08-6 úsek  J se provede konečné vyrovnání terénu v celém pruhu, kde probíhala stavební činnost (šířka 30 – 40m), a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

Po celé trase úseku J je navrženo parkové (veřejné) osvětlení propojené novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkového osvětlení řeší SO.40-6.

Na vnější straně serpentiny J je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky jsou součástí také SO.12-6.

# Úsek K

Serpentina K je stávající pěší cesta, která propojuje dvě horizontální přilehlé parkové cesty ve středu zahrady. Na trase jsou dvě zákruty, které jsou propojeny přímými úseky. Celková délka současné trasy je v ose přibližně 80m. Podélný sklon ramp je kolem 15%. Povrch je živičný, který je v současné době ve velmi špatném stavu, místy se cesta propadá. Serpentina byla odvodněna systémem žlábků zaústěných do vpustí a dále do kanalizace, která je pravděpodobně již nefunkční. Okolní přilehlé svahy jsou narušeny vodní erozí a jsou místy vyšlapány zkratkami. Ve třetím, nejvyšším úseku trasy je na vnější straně cesty  torzo trubkového zábradlí,  na ostatních místech se již nezachovalo.

Serpentina bude komplexně rekonstruována. Asfaltový povrch bude odstraněn včetně podloží v tloušťce 300mm, trubkové zábradlí se odstraní i se základky. Poslední úsek serpentiny (staničení 6 – 7), který je nejvíce narušen, bude zpevněn skrytou opěrnou zdí (viz dále navrhovaný stav).

Před vlastním prováděním parkové cesty je zapotřebí zkoordinovat i následující činnosti, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základky pro osazení zábradlí ( součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí). V prvním úseku serpentiny (staničení 1 – 3) bude pod žlábkem nové cesty kanalizace, propojující vpust na mezipodestě  a u nástupu na tento úsek. Kanalizace je součást SO.37-6  Zahradní dešťová kanalizace.

Po provedení výkopů nové trasy se upraví okolní terén z obou stran v celé délce nové serpentiny v šířce pruhu 2 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modulaci terénu a sklonu svahů s ohledem na okolní dřeviny.¨

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

Původní asfaltová serpentina bude nahrazena dlážděnou cestou ve stejné trase, do zákrut se vloží stupně s podestou. Tím se stoupání ramp zmírní, max. podélný sklon na trase bude 15%. Celková délka nového úseku K  zůstává cca 80m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 100mm, (120mm nástupní schody) stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 120mm (resp.140mm). Rampové stupně mají výšku 100mm, podélný sklon je 8% resp.10%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků a žlábku), v serpentinách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Vytýčení nové trasy není specifikováno v souřadnicích, přímé úseky se směrově nemění (jejich délky jsou uvedeny v podélném profilu), příčný profil se zkracuje z cca 2,5m na 1,8m vždy od vnějšího okraje (ve svahu zůstává), jednotlivé zákruty jsou kresebně vkresleny do stávajícího stavu. Potvrzení nově vytýčené trasy se provede projektantem na stavbě při autorském dozoru.

Poslední úsek serpentiny K , jejíž svah je nejvíce rozpadlý (staničení 6 – 7) bude  zpevněn na vnější straně cesty opěrnou zdí. Základ šířky 0,9m bude proveden z prokládaného betonu na výšku 0,5m na který se nadezdí dvě tvárnice -  bednící dílce ztraceného bednění s použitím armokoše z oceli V10. Opěrná zídka bude po doplnění svahu celá skrytá pod terénem. V tomto úseku, dlouhém cca 20m, budou do tvárnic kotveny sloupky zábradlí. Materiál pro opěrnou zídku je volen s ohledem na požadavek ručního provádění v tomto strmém úseku. Blízké dřeviny budou předem ochráněny nebo vykáceny – řeší SO.30/A-6.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

Trasa úseku K je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100mm s hloubkou 50mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v zákrutách je zaústěn do vpusti (součást SO.37-6).

V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

V rámci stavebního objektu SO.08-6 úsek  K se provede konečné vyrovnání okolního terénu v pruzích širokých 2,0m po obou stranách serpentiny K do vhodných sklonů a tvarů a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

Po celé trase úseku K je navrženo parkové (veřejné) osvětlení propojené novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkového osvětlení řeší SO.40-6.

Na vnější straně serpentiny K je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky jsou součástí také SO.12-6. V místech zpevnění svahu skrytou opěrnou zdí budou sloupky zábradlí kotveny do tvárnice ztraceného bednění.

# Úsek L

Serpentina L propojuje nástupní cestu od dětského hřiště u hlavní brány z nám. Kinských a první pěší parkovou cestu směrem nad muzeem. Na trase má čtyři zákruty, které jsou propojeny přímými úseky. Celková délka současné trasy je v ose přibližně 135m. Podélný sklon ramp je různý, dosahuje až 20%. U dětského hřiště navazuje na stávající komunikaci ( již po rekonstrukci) ze žulové dlažby, a na druhém konci navazuje na cestu, která se bude opravovat v rámci SO.32-6 Komunikace – parkové cesty.

Serpentina byla pravděpodobně původně asfaltová cesta, která byla v minulosti nahrazena  nabetonovanými rampami bez stupňů. Přilehlý svah a rampy (klopené ke svahu) jsou odvodněny žlábkem a vpustěmi do okolního terénu. Odvodňovací systém již není možno zcela přesně určit, jeho funkčnost nebyla potvrzena. Na vnější straně po celé délce serpentiny je ukotvené trubkové silniční zábradlí.  V současné době okolní svah nejeví známky nestability.

Serpentina bude komplexně rekonstruována.  Betonové rampy v celé tloušťce budou vybourány a odvezeny na skládku, průměrná tloušťka je cca 500mm. Ocelové trubkové zábradlí se odstraní. Po odstranění betonu, vznikne přibližná niveleta nové navrhované trasy. Určení nivelety a nového upraveného terénu je přehledně znázorněno v podélném řezu. Pro nově navrženou trasu je dále zapotřebí provést výkop  hluboký 300mm, který vyplývá ze vzorového příčného řezu. Před vlastním prováděním parkové cesty je zapotřebí zkoordinovat i následující činnosti, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a dále i položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základky pro osazení zábradlí ( součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí).

Po demolici betonových ramp a výkopů nové trasy se upraví okolní terén z obou stran v celé délce nové serpentiny v šířce pruhu 2 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modulaci terénu a sklonu svahů s ohledem na okolní dřeviny.¨

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

Betonová serpentina bude nahrazena dlážděnou cestou ve stejné trase, zákruty se zkrátí a vloží se do nich stupně s podestou. Tím se stoupání ramp zmírní, max. podélný sklon v závěru trasy bude 18%. Celková délka nového úseku L bude 125m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 100mm, stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 140mm. Rampové stupně mají výšku také 100mm, podélný sklon je 9% resp.12%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků), v serpentinách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Vytýčení nové trasy není specifikováno v souřadnicích, přímé úseky se směrově nemění (jejich délky jsou uvedeny v podélném profilu), příčný profil se zkracuje z cca 2,5m na 1,8m vždy od vnějšího okraje (ve svahu zůstává), jednotlivé zákruty jsou kresebně vkresleny do stávajícího stavu. Potvrzení nově vytýčené trasy se provede projektantem na stavbě při autorském dozoru.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

Trasa úseku L je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100mm s hloubkou 50mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v každé zákrutě je vyveden volně v dostatečné vzdálenosti na terén, aby se nepodmáčelo podloží serpentiny. V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

V rámci stavebního objektu SO.08-6 se provede konečné vyrovnání okolního terénu v pruzích širokých 2,0m po obou stranách serpentiny L do vhodných sklonů a tvarů a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

Po celé trase úseku L je navrženo parkové (veřejné) osvětlení osmi stožáry a novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkového osvětlení řeší SO.40-6.

Na vnější straně serpentiny L je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky jsou součástí také SO.12-6.

# Úsek P

Úsek P je místo, kde se sbíhá několik cest z různých směrů v různých spádech a tvoří tak nepřehledný komunikační uzel. Snahou dokumentace je toto sběžiště napravit a vytvořit zde navíc vyhlídku na Prahu, která zde bude mít své opodstatnění. Nové řešení je součástí SO.32-6 Komunikace a parkové cesty, SO.08-6 řeší pouze stavebně vložené schodiště.

Schodiště je vloženo do závěru pěší cesty, která směřuje od úseku H vzhůru až k výše popisovanému komunikačnímu uzlu P, kde se oproti své současné trase odkloňuje do svahu o celou svou šířku cesty. V tomto svahu je navrženo schodiště P. Navazující pěší cesty řeší SO.32-6.

Schodiště, které má 12 stupňů 130/350mm, je vytvořeno ze silničních obrubníků 100/500/250mm pokládaných na výšku do betonového lože. Betonové lože tvoří pod stupni betonovou desku, která bude vyztužená KARI sítí 5/150 x 5/150mm. Výplně stupňů je z drobné žulové kostky 60/60/60mm kladených v řádcích do pískového lože. Stupnice bude v mírném sklonu, o 10mm nižší, takže celková výška stupně bude 140mm. Žulový materiál bude žlutavého odstínu. Stupně schodiště budou mít příčný sklon 2% směrem ke svahu.

Na vnější straně svahu schodiště bude provedena opěrná zídka, která svah zpevní a zároveň přenese zatížení od obrubníku, který bude v částečném násypu. Základ šířky 0,9m bude proveden z prokládaného betonu na výšku 0,5m na který se nadezdí dvě tvárnice -  bednící dílce ztraceného bednění s použitím armokoše z oceli V10. Opěrná zídka bude po doplnění svahu celá skrytá pod terénem. V tomto úseku, dlouhém cca 7,5m, budou do tvárnic kotveny sloupky zábradlí. Opěrná zídka bude 2x směrově lomená, bude zpevňovat i svah přilehlé „dolní vyhlídky“ a části navazující cesty z opačného směru. Materiál pro opěrnou zídku je volen s ohledem na požadavek ručního provádění v tomto strmém úseku.

Schodiště je odvodněno příčným sklonem a sklonem jednotlivých stupnic, odvodňovací žlábek přilehlých cest je schodištěm přerušen.

V rámci terénních úprav se provede pouze zpětný zásyp opěrné zídky, ostatní úpravy včetně ohumusování je specifikováno ve SO.32-6 Komunikace a parkové cesty

## Na vnější straně (a dále na navazujících cestách) je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky jsou součástí také SO.12-6. V místech zpevnění svahu skrytou opěrnou zdí budou sloupky zábradlí kotveny do tvárnice ztraceného bednění.

# Úsek T

Stavební objekt 08-6 řeší rekonstrukci stávajících schodů , které vyrovnávají výškový rozdíl mezi cestou úseku T ve svém závěru u „Hladové zdi“ s průjezdem do Zahrady Nebozízek  a navazující strmou cestou směrem k vyhlídce u pískovcových skálách. Stávající schodiště, se šesti stupni, je zbudováno z plných cihel kladených na výšku, kde je na vnitřní straně svahu lemuje opěrná zídka stejného provedení. Navazující cesty jsou s asfaltovým povrchem, jejich obnovu řeší SO.32-6 Komunikace a parkové cesty. Schodiště je v technickém stavu, který vyžaduje již komplexní obnovu.

Do objektu SO.08-6 – úsek T – schodiště je zařazena demolice stávajících stupňů a jejich odvoz na skládku, vlastní výkopy a výkopy pro přilehlou opěrnou zeď. Ostatní příprava území je zahrnuta ve SO.30/A-6 Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů a SO.30/B-6 Příprava území.

Nové schodiště, které směrově částečně kopíruje stávající stupně, je tvořeno pěti stupni 120/350mm a třemi rampovými podestami 100/1000mm se sklonem 10%. Stupnice stupňů bude skloněna o 20mm, takže celková výška stupně bude pak 140mm. Tento sklon je nutný pro dobrý odtok povrchové vody.

Stupně jsou ze silničních obrubníků kladených na výšku (100/500/250mm) u ramp pak na délku (100/250/500mm) do betonového lože. Tam, kde betonové lože tvoří pod stupni souvislou betonovou desku, bude vložena KARI síť 5/150 x 5/150mm. Pro stabilitu celého objektu schodiště budou provedeny na třech místech pod stupněm prohloubený příčný základ z prostého betonu (viz řez č.v.3).

Výplně stupňů tvoří drobná žulová mozaika 60/60/60mm kladená na rampových schodech ve vějířovité skladbě, na stupních v řádcích.

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

Opěrná zeď tvoří vnitřní okraj schodiště (kde je podélný obrubník vynechán), a ve směrovém lomu se napojuje v úseku 1,85m na „Hladovou zeď“. Na své severní straně bude zadržovat a upravovat svah nad schody. Vlastní zeď se vyzdí na základ z prostého betonu, který bude proveden min. 700mm pod budoucí upravený terén. Na stavbu opěrné zdi bude použit hrubě opracovaný lomový kámen obdobného druhu jako v úseku H

Svah za opěrnou zdí bude odvodněn podélnou drenáží směrem z prvnímu stupni, kde bude trubkou vyústěna na terén. Způsob položení drenáže viz v.č.4. Svah bude doplněn zpětným zásypem z propustné zeminy.Výška opěrné zídky je ve sklonu, který kopíruje spád schodiště. Nad počátečním rampovým stupněm je výška 250mm, v rovném úseku max.800mm. Přední hrana zdi je o 100mm skloněna směrem ke svahu.

Realizace bude prováděna za dohledu projektanta-architekta a pracovníka památkové péče.

Při provádění stavby je zapotřebí koordinovat i další činnosti, které mohou, probíhat  současně. Tj. přilehlé komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení, dřevěné zábradlí, zpevnění okraje vozovky mikropilotami. (Viz samostatné stavební objekty).

Schodiště je odvodněno příčným sklonem a sklonem jednotlivých stupnic, odvodňovací žlábek přilehlých cest je schodištěm přerušen. Žlábek shora navazující cesty je ukončen vpustí zaústěnou do kanalizace a na dolní cestě je systém odvodnění  vyřešen samostatně.

V rámci terénních úprav se provede zpětný zásyp opěrné zídky, vyrovnání (přesvahování) okolního terénu za zdí v pruhu širokém cca 4m a ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.  Terénní úpravy ostatních svahů úseku T jsou zahrnuty ve SO.31-6 (Terénní úpravy).

Na vnější straně (a dále na navazujících cestách) je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou součástí také SO.12-6.

5.04.       Komunikace - parkové cesty, zpevněné plochy

V návrhu je uvažována obnova stávajících parkových cest, přičemž nová úprava cest respektuje původní trasy (směrově,šířkově i výškově).

Podle plánu údržby (sjízdnost cest) byly vybrány komunikace určené pro pojíždění automobilovou dopravou údržby parku. Tyto cesty se udržují i v zimě schůdné a sjízdné. Ostatní parkové cesty jsou určeny pouze pro pěší.

V rámci této etapy dojde ke  komunikačnímu propojení nově upraveného prostoru horního jezírka (realizace v rámci 4.etapy) se sousedními petřínskými zahradami (za Hladovou zdí oddělující zahradu Kinských od ostatních parkových ploch na Petříně). Dále bude navazovat na již zhotovenou část pojížděných komunikací, které vedou od spodního jezírka k hornímu jezírku a  bude provedena část pojížděné komunikace podél rekonstruované zdi úseku E.

Rekonstruovaná komunikace začíná na východě u Hladové zdi a pokračuje po svahu až k nově navržené vyhlídce (úsek P). Za touto vyhlídkou mírně stoupá ke křižovatce pod horním jezírkem. Na této křižovatce se komunikace větví – jedna větev stoupá k hornímu jezírku, kde navazuje na stávající pojížděné cesty v okolí jezírka a druhá větev klesá v délce cca 200m směrem k Letohrádku, kde navazuje na stávající pojížděné cesty od Letohrádku (kolem dolního jezírka) k dřevěnému kostelíku sv. Michaela Archanděla.

Nově navržené komunikace sledují původní trasy. Dojde pouze k šířkovým úpravám. Komunikace od Hladové zdi až k horní vyhlídce je navržena v šířce 2,75m, kvůli nestabilnímu svahu, který je držen pouze kamennou, místy rozpadlou zídkou. Zúžením této části komunikace o cca 0,25m (posun směrem do svahu) je zajištěn kraj této komunikace proti olamování hrany této komunikace. Obrubník nebude „viset“ nad svahem, ale bude posunut do stabilnější polohy.

Na základě inženýrsko-geologického posudku je v tomto úseku (označeném písmenem „T“) navrženo zpevnění okraje vozovky řadou mikropilot.

Od vyhlídky pokračuje komunikace v šířce 3,00m v délce cca 60m. Pak se opět šířka komunikace zužuje na 2,75m až ke křižovatce pod horní vyhlídkou. Zúžení se provádí opět z důvodu lepší stability přilehlých svahů. Tento úsek („S“) a úsek nad novou pěší serpentinou (úsek „J“) mají obdobné zpevnění okraje vozovky jako úsek „T“ (řešeno v samostatné - konstrukční části).

Kromě uvedených úseků jsou ostatní pojížděné komunikace navrženy v šířce 3,00m.

Nově navržená úprava komunikace předpokládá odstranění stávajícího živičného krytu, vybourání kamenných obrubníků (budou zpětně využity) a provedení nové konstrukce vozovky. Výškově bude nová komunikace sledovat niveletu stávající, dojde pouze k jejímu vyrovnání a úpravě příčného spádu.

V šířce komunikace je započtena i šířka nově navrženého žlábku v šířce 30cm, který je navržen z dlažebních kostek 10/10/10 pro odvedení srážkových vod, které přetečou z parku. U nové komunikace, která vede od horního jezírka směrem k Letohrádku, je navržen žlábek v šířce 50cm.

Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na předpokládaný provoz – občas lehká nákladní auta údržby zeleně, v případě další výstavby provoz nákladními auty.

Materiál bude shodný s již realizovanými částmi komunikací v zahradě, t.j. žula žlutého odstínu.

Komunikace budou lemovány kamennými obrubníky 8-10/25/50 uloženými do lože z betonu. Převážná část vybouraných kamenných obrubníků bude znovu použita (předpokládá se jejich doplnění).

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádováním do nově osazených vpustí (část vpustí je navržena v místě stávajících vpustí). Nově je navrženo 10 vpustí. Osazení vpustí a jejich napojení na kanalizaci řeší samostatný projekt dešťové kanalizace S.O. 37-6.

Dále budou zřízeny podélné trativody (na straně u svahu), které budou zaústěny do navržených vpustí. Tyto trativody budou sloužit pro odvedení srážkových vod z podloží cest.

Parkové cesty, které nebudou určeny pro pojíždění nákladními auty a jsou určeny pouze pro pěší (event.občas pojezd multikárou), budou mít povrch vydlážděn z lomového kamene (žulových odseků). Tyto cesty rovněž sledují šířkově i spádově stávající, dojde pouze k jejich výškovému a směrovému vyrovnání a úpravě příčného spádu.

Šířka parkových cest (chodníků) je stávající, nebo se zužuje z důvodu poškození (olamovaní) okrajů těchto cest (podrobné šířky jednotlivých cest jsou popsány v situaci). Zúžení cest je vždy navrženo směrem do svahu. V šířce chodníku je započten žlábek v šířce 30cm, který je navržen z dlažebních kostek 10/10/10 pro odvedení srážkových vod, které přetečou z parku.

Odvodnění cest je řešeno příčným vyspádováním do žlábku, který je zaústěn do uličních  vpustí.

Materiál bude shodný s již realizovanými částmi parkových cest v zahradě, t.j. žula žlutého odstínu.

Chodník bude lemován kamenným obrubníkem, uloženým do lože z betonu (část obrubníků bude použita vybouraných v rámci S.O.30/B-6 Příprava území).

Před dolní vyhlídkou úseku „P“ budou vytvořeny k překonání terénního rozdílu 2 rampové schody tvořené kamennými obrubníky.

Dále budou zřízeny nové trativody (na straně u svahu), které budou zaústěny do navržených vpustí.

Většina stávajících zálivů pro lavičky byla zrekonstruována v rámci předchozích etap celkové obnovy zahrady Kinských. Nově je navržen záliv pro lavičky u horní vyhlídky úseku „P“, nově upravený bude také stávající záliv, který bude poškozený při výstavbě dešťové kanalizace. V těchto zálivech je dlažba ze žulové mozaiky (žlutý odstín), u obou je nově navržena kamenná opěrná zídka výšky cca 0,35-0,50m,

V souladu s archivními plány zahrady je navrženo obloukové rozšíření cesty nad Švýcárnou (v místě odbočky k úseku „N“). Toto rozšíření umožní lepší pohyb vozidel údržby, na zbývající části plochy jsou umístěny parkové lavičky. Tato zpevněná plocha má povrch stejný jako ostatní parkové cesty (dlažba ze žulových odseků) a je lemována nízkou kamennou opěrnou zídkou – shodně jako u obou předcházejících zálivů pro lavičky.

Pro lepší přehlednost pěší trasy mezi úseky „K“ a „L“ je navržena nová úprava v úseku „U“. V rámci této úpravy je na křižovatce cest navrženo nové schodiště (se zvětšeným poloměrem stávajícího oblouku cest), které je protaženo přes celou šířku cesty pro zlepšení schůdnosti stávajícího (strmého) podélného sklonu cesty. Schodiště je navrženo ze 13 klasických schodů 32x15cm a 5 rampových schodů 100x10cm.

Schodiště je tvořeno stupni z kamenných obrubníků uložených do lože z betonu. Plocha mezi jednotlivými stupni je z mozaiky (žlutého odstínu), u rampových schodů bude žulová mozaika pokládána do vějíře.

#### Úsek R

Ve 4.etapě obnovy zahrady Kinských bylo vybudováno nové vodní schodiště navazující na prostor bývalé oranžérie. V rámci S.O.09-6 bude zrekonstruována stávající opěrná zeď a v rámci S.O.22-6 bude provedena obnova kašny .

Nově je proto navržena i úprava celého prostoru.

V rámci S.O.32-6 se rozšíří dlážděná zpevněná plocha navazující na stávající mezipodestu vodního schodiště. Nástupní prostor od vodního schodiště je navržen ze žulové dlažby (odseků), stejně jako ostatní pěší parkové cesty v zahradě. Materiál bude shodný s předchozí realizovanou částí (tzn. 4.etapa), t.j. žlutý odstín žuly.

Chodník bude lemován kamenným obrubníkem, uloženým do lože z betonu. V místech odvodnění plochy bude obrubník zapuštěný a bude sloužit jako přelivná hrana pro dešťovou vodu. Spád plochy směr k přelivové hraně je navržen 2%. Okolo obnovené kašny je vytvořena nová dlážděná plocha. Detail této plochy je řešen v rámci S.O.22-6. Ostatní pochozí plocha je navržena jako mlatová.

Uprostřed upravované plochy (v místech bývalé oranžérie) je stávající vyvýšená travnatá plocha. Tato plocha je z jižní strany lemována pískovcovými bloky (výšky cca 50cm), které slouží jako opěrná zídka pro uvedenou plochu. Uprostřed délky opěrné zídky je vložené stávající pískovcové schodiště vyrovnávající výškový rozdíl obou ploch. Od tohoto schodiště je stávající opěrná zídka z pískovcových bloků povalená a z části poškozená. Navrhuje se proto oprava a nové osazení schodišťových stupňů, oprava stávajících pískovcových bloků a jejich narovnání do původní linie.Na východním konci se na vyrovnanou část kolmo napojí nově vytvořená pískovcová zídka, na níž se využijí původní kamenné sloupky (demontované v rámci 4.etapy), které jsou zde uskladněny. Za touto krátkou zídkou (2,80m) je navržena nová dlážděná rampa o délce 2m, která je lemována z jedné strany novými pískovcovými bloky, z druhé strany patou svahu od zrekonstruované zdi. Na západním okraji plochy (na straně u obnovené kašny) jsou navrženy 3 nové pískovcové schody o výšce 15cm a šířce 31cm (rozměr je zvolen shodný s rozměry stávajících zachovaných stupňů jižního schodiště).

V rámci terénních úprav se provede dosypání a ohumusování celé této vyvýšené plochy. Ohumusování bude provedeno 3cm pod úroveň přilehých opěrných zdí (pro umožnění strojového sekání trávy).

Odvodnění komunikací a chodníků je zásadně řešeno příčným a podélným vyspádováním do podélných žlábků, které jsou napojeny na vpustě, nebo vyvedeny do terénu. Žlábky jsou navrženy v šířce 30cm a 50cm. Žlábky v šířce 50cm jsou navrženy u pojížděné komunikace od horního jezírka směrem k dolnímu jezírku, kde navazují na stávající úpravu v rámci 4.etapy. Žlábky jsou navrženy z dlažebních kostek 10/10/10 uloženými do lože z CM. Žlábky musí splňovat svůj účel, a proto nelze vytvářet mělké žlábky, ve kterých by se neudržela srážková voda. Nově navržené žlábky mají hloubku 5cm.

V úsecích J,S a T je navrženo zpevnění kraje vozovky pomocí mikropilot.

V úsecích T a S je vnější okraj komunikace viditelně propadlý sesuvem půdy, proto zpevnění svahu pro komplexní obnovu vozovky je opodstatněné. V celém úseku T se bude navíc realizovat nová dešťová kanalizace (SO.37-6). Úsek J, kde jsou navrženy mikropiloty, je prudký svažitý oblouk, pod kterým je navržena nová serpentina (SO.08-6 úsek J)

Jižní svah úseku T byl již zabezpečován a zpevňován opěrnou kamennou zdí (v délce cca 60m) cca 3m pod patou vozovky, jejíž nadzemní část je v současné době místy zcela rozpadlá. V rámci SO.30/B-6 se nadzemní část odstraňuje a základ opěrné zdi se ponechává.

Před zahájením vlastní pilotáže je nutné se seznámit s přípravou území, jejíž činnosti musí realizaci mikropilot předcházet.

Stavební firma, která bude mikropiloty provádět, musí předem vytipovat a prověřit možné vjezdy do zahrady a s tím volit i vhodnou stavební techniku a brát v ohled přírodní svažitý charakter parku a již zrekonstruované  komunikace ve 4.etapě.

Výchozím podkladem pro předkládaný návrh zpevnění byly výsledky kopaných sond K 14 ÷ K 17 včetně uvedených závěrů v „Geotechnickém posudku“ zájmového území, zpracovaného firmou GeoTec – GS. Po konzultaci se zpracovatelem geotechnického posouzení byla zvolena varianta hlubinného založení opěrné zídky komunikace.

Piloty z ocelové válcované trubky ø 89x10, délky cca 5,0 m, budou osazené do vrtu ø 150 mm s osovou vzdáleností 2,50 m. Budou zakončeny deskou z ocelového plechu.

Horní úroveň převázky bude shodná s úrovní zemní pláně rekonstruované cesty. Převázka velikosti 600 x 450 mm bude vyztužena jako železobetonový práh.

V úsecích J, S a T, v místě stromů s předepsanou ochranou, se mikropiloty umístí vždy symetricky od osy stromu.

Podrobněji je řešení popsáno v samostatné příloze v S.O.32-6.

##### Zemní práce jsou malého rozsahu, protože nové komunikace, cesty pro pěší i rampová schodiště sledují stávající niveletu. K výkopovým pracím dojde v místě výškových úprav cest (největší úpravy budou provedeny na cestě pod venkovním schodištěm „H“, kde se stávající niveleta snižuje o cca 40cm). Případné výškové úpravy částí komunikací můžou být upřesněny autorským dozorem při průběhu stavby a podle místních podmínek.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.32-6 Komunikace - parkové cesty, zpevněné plochy  a  S.O.31 –6 Terénní úpravy

5.05.       Kašny

V rámci projektové dokumentace (SO.22-6 a SO.26-6) jsou řešeny celkem tři kašny – obnova stávající kašny a dvě nově navržené.

# Úsek R

Stávající kašna je umístěna na západním okraji terasy, kde dříve stávala oranžerie. Kašna je tvořena kamennou nádrží (rozměry cca 1930 x 1420 mm) se dvěma kamennými sloupky a je přisazena ke stěně bývalého objektu odželezovny. Do tohoto objektu byla kdysi potrubím přiváděna voda ze Železité štoly, která je dlouhodobě zcela bez vody.  V současné době jsou budova odželezovny i přiléhající kašna nefunkční – do nádrže není přiváděna voda, kamenná nádrž nemá odtok. Nádrž je osazena na podkladní kamenné desce (rozměry cca 1950 x 2800 mm), uložené v úrovni okolního terénu.

V projektu se předpokládá, že bude možné kašnu demontovat a přesunout na nové stanoviště. Historická hodnota a technický stav kašny vyžadují provádění všech prací odborným restaurátorským způsobem.

Podkladní deska je poškozená (povrch výrazně narušený erozí, odlomený okraj) – její skutečný stav bude zjištěn až po demontáži kašny.

V souvislosti s rekonstrukcí opěrné zdi, vymezující terasu bývalé oranžerie, bude odstraněna nefunkční budova bývalé odželezovny. Plocha terasy v místě odstraněné budovy bude upravena a kašna bude přemístěna k rekonstruované stěně na určené místo. I při odborné demontáži je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k závažnému poškození kamenné nádrže.

Pokud bude stávající podkladní kamenná deska ve špatném stavu, nebude použita pro osazení nádrže – bezprostřední okolí kašny bude vydlážděno žulovými odseky (navrženo střídání směru kladení odseků). Kašna bude osazena na železobetonové desce tl. 150 mm, uložené na štěrkopískovém podsypu. Tvar desky musí být velmi přesně přizpůsoben tvaru kašny.

Pokud bude stav původní kamenné desky dobrý, budou odlomené okraje kamenicky upraveny a začištěny, pokud to bude nutné, bude upraven tvar desky na pravidelný obdélníkový – deska bude osazena v úrovni dlažby a bude na ni kamenná nádrž osazena.

Kamenná nádrž bude odborně repasována restaurátorským způsobem. Po osazení na novém místě bude provedeno konečné patinování kamene. Popsané práce musí provádět odborník kamenosochař s restaurátorskou licencí B.

Dále budou provedeny úpravy kamenné nádrže pro napuštění vodou. Ve dně nádrže bude zřízen odpad – bude vyvrtán otvor pro osazení nerezové odpadní trubky Po osazení trubky a zatěsnění okolo příruby budou vnitřní stěny kamenné nádrže opatřeny transparentním izolačním nátěrem s těsnícím účinkem.

Na svislou část odpadní trubky bude na připravený závit našroubována trubka bezpečnostního přepadu, v zimním období zátka. Trubka přepadu bude shora zavíčkována, bude provedena z nerezové oceli, výška trubky bude podle určené výšky hladiny v nádrži + 30 mm, v požadované výšce hladiny budou ve stěně trubky 2 vodorovné štěrbiny výšky 10 m.

Bezpečnostní přepad - při osazování nebude kašna osazena vodorovně, ale tak, aby přední hrana nádrže byla níž než zadní hrana.

Nově navržené je vyústění vody do kašny – užitková voda bude do kašny přiváděna mosazným chrličem, osazeným na opěrné stěně, k níž kašna přiléhá. Přívod vody bude veden ze kamennou přizdívkou opěrné zdi.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.22-6 Obnova kašny u vyústění Železité štoly (úsek  R) včetně přípojky užitkové vody a odpadu z kašny.

# Úsek M, N

Ve střední části zahrady (v úseku označeném M a N) jsou navrženy dvě nové obdobně řešené kašny, umístěné v zálivu u parkové cesty. Záliv je nově vybudován a bude (jako zálivy pro parkové lavice) vymezený kamennou opěrnou zídkou obloukového půdorysného tvaru.  Místo lavice zde bude umístěn sochařsky opracovaný pískovcový blok, po němž bude stékat voda.

Opěrná zídka, vymezující záliv pro kašnu, je tvořena železobetonovou opěrnou zídkou, obezděnou kamenem stejného typu jako původní zálivy pro lavičky - jedná se o černý lámaný kámen (buližník). Pro obezdívku opěrné zídky u kašny bude použit původní kámen, vybraný a očištěný po demolici  podezdívky původního oplocení v úseku A, který bude rekonstruován. Líc obezdívky opěrné stěny nebude svislý, ale směrem nahoru mírně ustupující. Koruna je zakryta kameny – šířka koruny je 450 Vzhledem k tomu, že do kašny je přiváděna užitková voda, není řešena jako vodní nádrž nebo pítko, ale jako vývěr vody mezi kameny, ponechanými v surovém přírodním stavu a pouze jemně sochařsky upravenými tak, aby byl umocněn výtvarný efekt proudící vody. Záměrem je využití estetického působení vody proudící po kamenech, které jsou k tomu uzpůsobeny. Kašna může sloužit také jako pítko pro ptáky, psy apod.

Tvarové řešení kamenného bloku bude v principu vycházet z charakteru přírodního kamene, vylomeného v lomu - jako materiál bude použit hořický pískovec. Kamenný blok bude pouze kamenosochařsky upraven a začištěn, tvarové řešení bude jednoduché, lapidární. Záměrem je, aby kamenný blok působil jako přírodní bez zásahu člověka. Popsané tvarové řešení je předmětem výtvarného návrhu ak.soch. Jaroslava Urbánka, se kterým byl projekt průběžně konzultován a který bude popsaný kamenný blok realizovat včetně dodávky materiálu, opracování a osazení na místě.

Voda bude přivedena podél opěrné zídky (přívodní potrubí bude kotveno na betonovou zídku a zakryto kamennou obezdívkou) do zklidňovací nádržky vysekané přímo v kamenném bloku. Z ní bude voda  vytékat na upravenou plochu kamenného bloku (hořický pískovec), vytvoří na něm mělkou vodní plochu a po jeho bocích bude stékat do mělkého sběrného bazénku, v němž je kamenný blok umístěn. Dno bazénku bude vydlážděno kamennou mozaikou a vyspádováno k uliční vpusti, kterou je voda odváděna do kanalizace. Zbývající plocha zálivu okolo bazénku bude dlážděna žulovými odseky (žlutý odstín kamene) - stejný materiál jako na parkových cestách.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.26-6 Kašny (úsek M, úsek N)

5.06.       Dřevěné konstrukce – zábradlí

Podél některých úseků cest, které budou upravovány, je projektováno dřevěné zábradlí. Zábradlí je na vyznačených místech navrženo z bezpečnostních důvodů (podél některých schodišť a v prudkých svazích) nebo kvůli zabránění devastace zeleně při „zkracování“ cest.

Navržené zábradlí je rozděleno do několika menších celků (úseků), které je možno realizovat samostatně v návaznosti na úpravu komunikací a parkových cest. Úseky jsou vyznačeny v celkové situaci.

Dřevěné zábradlí je navrženo pro zahradu Kinských jako „typ“ a bylo již v zahradě instalováno při realizaci předcházejících etap – např. podél severního břehu horního jezírka s lachtanem (výrobce firma GEMINI, ing. Robert Blíženec, Paseky 25, 373 33  Nové Hrady, tel.: 608 27 00 00). Kvůli bezprostřední návaznosti musí být nové úseky zábradlí provedeny stejným způsobem tak, aby nebylo narušeno řešení zahrady jako celku.

Zábradlí je navrženo z hraněného řeziva s hoblovaným povrchem, povrchová úprava transparentním impregnačním nátěrem a lazurním nátěrem (světlá přírodní barva dřeva). Zábradlí je vysoké 90 cm a je kotveno na ocelové kotevní prvky, zabetonované do základových patek.

Madlo zábradlí musí vždy souvisle plynule sledovat průběh cest (i ve svažitých partiích) a schodišť, madlo tedy nebude stupňovitě „odskakováno“, nosné sloupky budou svislé. Půdorysný tvar zábradlí, sledující křivky cest, bude zalamovaný.

Dřevěné zábradlí stejného typu (ale výšky 110 cm) je navrženo také podél upravované zatáčky ve středu zahrady v úseku označeném v situaci (K-U). Dřevěné zábradlí je zde však součástí rozsáhlejší konstrukce, která zajišťuje rozšíření a zpevnění okraje cesty a vytvoření výškového předělu, který bude zabraňovat sbíhání po svahu pod zatáčkou.

Navržená konstrukce je tvořená jednou řadou tahových mikropilot (celkem 6 kusů). Nosné trubky mikropilot budou v horní části propojeny do tuhého roštu.

Trubky mikropilot budou ponechány do úrovně pod budoucí dřevěný chodník. V horní části (po odkopání terénu) bude provedeno jejich provázání do roštu pomocí příhradového systému z ocelových profilů. Kotvení ocelových táhel a vzpěr bude provedeno dodatečně po provedení mikropilot. Ocelové konstrukce budou prováděny jako svařované na místě.

Na horní část mikropilot bude nasazena konstrukce chodníku pomocí ocelových přípravků.

Vodorovná tuhost této konstrukce bude zajištěna vodorovným zavětrováním z ocelových válcovaných úhelníků kotvených do betonových základových bloků umístěných pod konstrukcí cesty.

Cesta bude opatřena v krajní části nízkou opěrkou z monolitického betonu, do níž bude kotven obrubník.

Dřevěné podélníky z hranolů 120x160 mm budou umístěny po obou stranách rozšířeného úseku a osazeny na horním úložném plechu hlavy mikropiloty. Dřevěné sloupky zábradlí budou kotveny na ocelové konzoly, které budou součástí montážních prvků na hlavicích mikropilot. Mostovka bude z fošen tl. 50 mm a bude výškově navazovat na úroveň dlažby (obrubník cesty bude zapuštěný) - niveleta cesty v zatáčce mírně stoupá (na délce dřevěné konstrukce rozdíl cca 40 cm) - výška dřevěné pochozí plochy ji bude plynule kopírovat, stejně jako výška zábradlí.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí

5.07.       Sadové úpravy

V rámci tohoto stavebního objektu byly provedeny návrhy sadových úprav na úsecích H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, dešťová kanalizace. Na jednotlivých úsecích proběhnou stavební práce a sadové úpravy byly navrženy v rozsahu uvedení jednotlivých úseků do původního stavu. Detailní řešení sadových úprav bude provedeno v následných projektových dokumentacích.

Úsek - H

Úsek se nachází  při východním okraji území, které vymezuje Hladová zeď s níže položeným průchodem do zahrady Nebozízek. Pás zeleně lemující ohradní zdi tvoří zapojený porost dřevin s druhovou převahou javoru mléče (Acer platanoides), trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Dále je zastoupen Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý) a keře Cornus mas (dřín obecný). Porost je tvořen převážně stromy se silně redukovanou asymetrickou korunou. Některé dřeviny vyrůstají  přímo od paty zdí a narušují tak jejich statiku.

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 2 ks dřevin:

844   Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1314 Ulmus carpinifolia – jilm habrolistý

Podél cesty od vstupu v Hladové zdi směrem do parku bude provedeno haťování v ploše 90 m2 (30 m délky v šíři 3 m). Nad opěrnou zeď bude vysazena Hedera helix 40 ks, ve sponu 40 cm.

Ohumusování je součástí S.O.31-6

Úsek – J

Úsek mapuje „studentskou zkratku“ od objektu bývalé zahradní restaurace k první příčné komunikaci. Terén je silně svažitý, je zde vyšlapána řada tras v úzkém koridoru. Dřeviny rostou v zápoji, mají nakloněné často prohnuté nebo pokřivené vyvětvené kmeny, v korunách tlakové vidlice. V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides). Dále jsou zastoupeny: Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), Acer campestre (javor babyka), Taxus baccata (tis červený), Carpinus betulus (habr obecný).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 16 ks dřevin, z toho u dvou (Taxus baccata) jde o ochranu kovovým oplocením:

1619 Acer platanoides – javor mléč

1620 Tilia platyphyllos – lípa velkolistá

1622 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1627 Acer platanoides – javor mléč

1628 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1634 Taxus baccata – tis červený

1636 Acer platanoides – javor mléč

1637 Taxus baccata – tis červený

1639 Acer platanoides – javor mléč

1640 Acer platanoides – javor mléč

1641 Acer platanoides – javor mléč

1642 Acer platanoides – javor mléč

1644 Acer platanoides – javor mléč

1645 Carpinus betulus – habr obecný

1651 Acer platanoides – javor mléč

1656 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

Upravené svahy budou ohumusovány, srovnány nerovnosti, zpevnění bude provedeno kokosovou sítí s výsadbou Hedera helix (břečťan pnoucí). Při horní komunikaci bude vysazen 1 ks Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) náhradou za pokácený strom.

Úsek –K

Úsek představuje pokračování „studentské zkratky“ od objektu bývalé zahradní restaurace k někdejší kočárovně (Švýcárna) a to v rozsahu od první příčné komunikace ke Švýcárně. Terén je téměř v celé délce až po nejspodnější úsek u Švýcárny silně svažitý, je zde opět vyšlapána řada tras v úzkém koridoru. Dřeviny rostou v zápoji, výrazné solitéry se vyskytují pouze v dolním úseku u Švýcárny (Fagus sylvatica – buk lesní, Fraxinus excelsior – jasan ztepilý). Dřeviny mají nakloněné, často prohnuté nebo pokřivené vyvětvené kmeny, v korunách tlakové vidlice. Nad vstupní cestou od vchodu z náměstí Kinských se nachází rozsáhlá keřová skupina (Philadelphus – pustoryl, Lonicera – zimolez).

V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides). Dále jsou zastoupeny: Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Fagus sylvatica (buk lesní), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Tilia cordata (lípa malolistá).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 21 ks dřevin:

852  Acer platanoides – javor mléč

853  Acer platanoides – javor mléč

856  Acer platanoides – javor mléč

864  Acer platanoides – javor mléč

865  Acer platanoides – javor mléč

866  Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

867  Acer platanoides – javor mléč

868  Acer platanoides – javor mléč

869  Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1664 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1665 Acer platanoides – javor mléč

1666 Acer platanoides – javor mléč

1667 Acer platanoides – javor mléč

1668 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1670 Acer platanoides – javor mléč

1671 Acer platanoides – javor mléč

1672 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1673 Acer platanoides – javor mléč

1677 Acer platanoides – javor mléč

1679 Acer platanoides – javor mléč

1684 Acer platanoides – javor mléč

Nejhořejší a nejstrmější úseky budou terénně srovnány, ohumusovány a zpevněny kokosovou sítí, do které budou vysazeny rostliny Hedera helix (břečťan pnoucí). V úseku nad Švýcárnou bude na strmé části navazující na příčnou komunikaci provedeno zpevnění kokosovou sítí, pod ním pak výsadba Taxus baccata ve skupině (18 ks, spon 2 m). V dolní, méně svažité části bude rekonstruován trávník. V narušené aleji v horní části úseku bude provedena dosadba 1 ks Acer platanoides ´Schwedleri´.

Úsek – L

Úsek zahrnuje serpentiny nad dětským hřištěm. Stromy rostou v mírném zápoji, mají nakloněné kmeny, objevuje se přeslenité nasazení korun a tlakové vidlice. Výrazné solitéry chybí. Podél chodníku jsou rozesety keře jednotlivě i ve skupinách, z důvodů stavebních prací budou z větší části odstraněny. V druhové skladbě stromů převažuje javor mléč (Acer platanoides), dále jsou zastoupeny: Tilia x europaea (kříženec lípy malolisté a lípy velkolisté), Carpinus betulus (habr obecný). Keřové patro tvoří Forsythia (zlatice), Laburnum (štědřenec), Symphoricarpos (pámelník), Lonicera (zimolez), Ribes (meruzalka), Spiraea (tavolník).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 11 ks dřevin:

757  Tilia x europaea – lípa evropská

763  Acer platanoides – javor mléč

764  Acer platanoides – javor mléč

799  Acer platanoides – javor mléč

800  Acer platanoides – javor mléč

807  Acer platanoides – javor mléč

839  Acer platanoides – javor mléč

841  Acer platanoides – javor mléč

1723 Carpinus betulus – habr obecný

1727 Acer platanoides – javor mléč

1728 Acer platanoides – javor mléč

V úseku bude provedena pouze rekonstrukce travnatých ploch ve svahu.

Ohumusování ploch je součástí S.O 08-6.

Úsek - M

Jedná se o prostor navrhované kašny „M“ vedle zrušeného stávajícího zálivu pro lavičku u cesty pod bývalou zahradní restaurací. Stávající dřeviny rostou ve svahu, kořenové náběhy vystupují nad terén, báze kmenů jsou vyhnuté proti svahu, v korunách jsou tlakové vidlice.

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 3 ks dřevin:

1729 Acer platanoides – javor mléč

1730 Acer platanoides – javor mléč

1732 Acer platanoides – javor mléč

V šíři 3,5 m kolem nového zálivu bude provedena rekonstrukce zatravnění.

Úsek - N

Jedná se o prostor navrhované kašny „N“ mezi dvěma původními zálivy pro lavičky podél parkové cesty nad hlavní přístupovou cestou z náměstí Kinských. Zachované dřeviny mají poškozené kmeny a dutiny, redukované koruny.

Po ukončení stavebních úprav bude provedena rekonstrukce travnatých ploch v šíři 3,5 m kolem nově provedeného zálivu.

Úsek – P

Úsek se nachází v okolí křižovatky cest pod nově upravovanou vyhlídkou. Zásahy se týkají stromů a keřového patra v bezprostřední blízkosti zpevněných ploch křižovatky. Stromy rostou v mírném zápoji, mají nakloněné kmeny, objevuje se přeslenité nasazení korun a tlakové vidlice. Výrazné solitéry chybí. V podrostu se nacházejí četné zapojené skupiny keřů. V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer  campestre). V keřovém patře se vyskytuje: javor tatarský (Acer tataricum), hloh obecný (Crataegus leavigata) zlatice (Forsythia), štědřenec (Laburnum), zimolez (Lonicera), čimišník (Caragana).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 6 ks dřevin:

873  Acer platanoides – javor mléč

875  Acer platanoides – javor mléč

1741 Acer platanoides – javor mléč

1742 Acer tataricum – javor tatarský

1752 Acer platanoides – javor mléč

1755 Acer campestre – javor babyka

Nově upravené a vysvahované plochy budou na osluněné části pod vyhlídkou osázeny kručinkou barvířskou (Genista tinctoria), na úseku pod zachovanými stromy břečťanem pnoucím (Hedera helix). Svahy budou zpevněny kokosovou sítí. V místě křížení nových cest budou rekonstruovány  rovinaté travnaté plochy. Pod novým schodištěm bude do zpevňující sítě vysázen ve svahu opět břečťan pnoucí (Hedera helix).

Úsek - R

Úsek tvoří pás ve svahu, který lemuje opěrnou zeď ohraničující prostor bývalého empírového skleníku. V těchto partiích převažují mírně zapojené skupiny dřevin s druhovou převahou javoru mléče (Acer platanoides), lípy srdčité (Tilia cordata) a pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima). Většina dřevin bude odstraněna.

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 4 ks dřevin:

1765 Tilia platyphyllos – lípa velkolistá

1769 Acer platanoides – javor mléč

1772 Tilia cordata – lípa malolistá

1782 Tilia cordata – lípa malolistá

V úseku bude provedeno pouze zatravnění a to v prostoru bývalého skleníku a na nově vytvořeném terénním „kuželu“ ve východní části plochy.

Úsek - S

Úsek se nachází v blízkosti křižovatky cest pod bývalou restaurací. Jde o rekonstruovanou komunikaci s okrajem zpevněným mikropilotami. Parková cesta spojuje zahradu Kinských s prostorem zahrady Nebozízek. Druhovou skladbu zastoupených dřevin tvoří Acer platanoides (javor mléč), Fagus sylvatica (buk lesní), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 7 ks dřevin zachované aleje:

875  Acer platanoides – javor mléč

876  Acer platanoides – javor mléč

877  Acer platanoides – javor mléč

878  Acer platanoides – javor mléč

879  Acer platanoides – javor mléč

880  Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1793 Acer platanoides – javor mléč

Po ukončení stavebních prací bude do vzdálenosti 1,5 m od hrany komunikace vysazena nová alej ze 6 ks Quercus petraea (dub zimní) ve sponu 10 m.

Úsek - T

Úsek komunikace se nachází před průjezdem Hladovou zdí pod Bastionem, parková cesta spojuje zahradu Kinských s prostorem zahrady Nebozízek. Vchodu vévodí krásný exemplář javoru mléče (Acer platanoides).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 2 ks dřevin:

62    Acer platanoides – javor mléč

1787 Acer platanoides – javor mléč

Po ukončení stavebních prací bude do vzdálenosti 1,5 m od hrany komunikace vysazena nová alej ze 6 ks Quercus petraea (dub zimní) ve sponu 10 m.

Úsek - U

Jedná se o svažité území mezi parkovými cestami nad serpentinami úseku L. Úseky K, L a U se vzájemně prolínají.

Po vykácení (převážně z pěstebních důvodů) a ukončení stavebních prací budou vysazeny 2 ks Acer campestre (javor babyka).

Úsek - „dešťová kanalizace“

Řešené území se nachází v prostoru mezi parkovými cestami – pod úsekem „M“. Je zde navržena trasa dešťové kanalizace (odvodnění cest) vedená po spádnici kolmo svahem. Druhovou skladbu reprezentuje převážně javor mléč (Acer platanoides) a jeden původní alejový strom jírovce (Aesculus hippocastanum).

Po ukončení stavebních prací budou odstraněny ochrany kmenů u 3 ks dřevin:

301   Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

302   Acer campestre – javor babyka

1797 Acer platanoides – javor mléč

Po ukončení stavebních prací bude ke komunikaci proti nice s lavičkou vysazen 1 ks Aesculus hippocastanum (jírovec maďal).

Úsek - „cesty“

Podél všech parkových cest, jejichž rekonstrukce je projektována v části dokumentace S.O.32-6, je navrženo zatravnění v průběžných pásech po obou stranách komunikací. Ohumusování těchto pásů je zahrnuto v S.O.31-6.

Sadové úpravy ve všech výše uvedených úsecích budou provedeny na srovnaný terén bez zbytků stavebních hmot, s navezenou ornicí v místech sadových úprav. Ornice bude rozhrnuta a urovnána, nerovnosti budou srovnány. Plochy pro založení trávníku budou uváleny.

Při výsadbě bude třeba respektovat stávající i navrhované inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

Na strmých svazích bude provedeno protierozní opatření, a to natažením kokosové sítě (aktiSAFE K 400) v pásech napříč svahem  nebo haťováním. Výsadba dřevin bude realizována do připraveného podkladu. Pro výsadbu stromů je třeba vyhloubit jámu předem a síť v těchto místech vyříznout.

Výsadby  rostlin budou  provedeny běžnou  technologií. Pro výsadbu bude použito školkařského materiálu v předepsaných  velikostních třídách. Stromy budou vysazeny do připravených jam s 50 % výměnou půdy, ostatní dřeviny bez výměny půdy. Následně budou upraveny kruhové kořenové mísy stromů,  a vysazené dřeviny mulčovány tříděnou drcenou borkou (bez větších dřevěných štěpků). Stromy budou po výsadbě ukotveny 3 kůly s úvazky. Kmen bude opatřen jutovým dvouvrstvým obalem. Při výsadbě bude do jamek vloženo zásobní tabletové hnojivo Silvamix Forte.

Parkový trávník bude založen výsevem parkové travní směsi. Pro zapěstování kvalitního drnu je třeba několika sečí během vegetačního období (počet sečí se odvíjí od množství dešťových srážek).

Výsadby budou zality.

V rámci následné péče je třeba dodržet následující předpoklady:

- zajistit dostatečnou závlahu vysazeným rostlinám

- vysadit kvalitní materiál, dodržet předepsané velikosti rostlin a udržet zapěstované tvary

- u stromů je třeba často kontrolovat stabilitu kůlů a úvazky – aby nedošlo k zařezávání

- trávník je třeba kosit dle potřeby, vždy když přeroste výšku 10 cm.

Podrobně řešeno (včetně doporučené technologie pro založení sadových úprav)  v části projektové dokumentace S.O.33-6 Sadové úpravy

5.08.        Mobiliář parku

V řešené části zahrady Kinských bude instalován následující mobiliář a doplňky:

6 ks – Parková dřevěná lavice – výrobce firma GEMINI, ing. Robert Blíženec, Paseky 25, 373 33  Nové Hrady, tel.: 608 27 00 00

Jedná se o typově vyráběnou celodřevěnou masivní parkovou lavici s rovně ukončenou horní hranou opěradla a s atypickou výplní opěradla (typ vyráběný pro Zahradu Kinských). Lavice bude opatřena impregnačním nátěrem a povrchová úprava bude provedena transparentním lazurním nátěrem v přírodním odstínu dřeva – barva světlá – přesný odstín bude určen při realizaci na základě vzorků (odstín bude stejný jako na ostatních lavicích již umístěných v zahradě) .

Lavice budou v určených místech přišroubovány ke kotevním prvkům – v podkladních vrstvách dlažby budou pro připevnění každé lavice zabetonovány 4 ks ocelové pásoviny . Kotevní prvky budou zabetonovány podle přípravku, který dodá výrobce lavic.

14 ks – Kovový odpadkový koš – atypický koš podle návrhu. Koše budou žárově zinkovány a opatřeny černým grafitovým nátěrem, vnější nádoba koše bude doplněna vyjímatelnou vložkou z pozinkovaného plechu.

Koše budou kotveny do betonové základové patky v trávníku (těsně vedle obrubníku cesty) pomocí kotevních šroubů zajištěných proti snadnému odšroubování. Horní líc základové patky bude zapuštěn o 10 cm níže vůči obrubníku cesty a bude zakryt vrstvou zeminy.

Tato dokumentace navazuje na již realizované etapy rekonstrukce zahrady. Popsané prvky mobiliáře (parkové lavice, odpadkové koše) byly již v zahradě instalovány při realizaci předcházejících etap rekonstrukce a nové proto musí být provedeny stejným způsobem tak, aby nebylo narušeno řešení zahrady jako celku.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.47-6 Mobiliář parku

  - Zahradní vodovod užitkový

Pro napojení dvou nově navržených kašen (kašna 1 – úsek „M“, kašna 2 – úsek „N“) se využije stávající užitkový vodovod PE 125 x 11,4 „Propojení Kinské a Vrtbovské zahrady“. Prochází řešeným územím zahrady Kinských severojižním směrem. Napojení bude provedeno navrtávacími pasy pod tlakem 125/32 s následným šoupětem se zemní soupravou a šoupátkovým poklopem. Bude nutný ruční výkop, protože není zaměřen skutečný průběh vodovodu.

Navržený zahradní užitkový vodovod je řešen jako letní (v zámrzné hloubce) a je nutné na zimu celý systém vypustit – stejně jako stávající vodovod PE 125.

Úsek M (kašna 1)

Za napojením (v parkové cestě) je trasa vodovodu vedena  při kraji parkové cesty směrem ke kašně. Před ní je navržena šachta 600x600, hl.800mm (s osazeným uzávěrem a vypouštěním) krytá uzamykatelným poklopem. Vlastní kašna a výtok užitkové vody je součástí S.O.26-6, odpad z kašny řeší S.O.37-6 (Zahradní dešťová kanalizace).

Úsek N (kašna 2)

Za napojením (v parkové cestě) je trasa vodovodu vedena  v parkové cestě (v souběhu s nově navrženou zahradní dešťovou kanalizací SO 37 – 6) směrem ke kašně. Před ní je navržena šachta 600x600, hl.800mm (s osazeným uzávěrem a vypouštěním) krytá uzamykatelným poklopem. Vlastní kašna a výtok užitkové vody je součástí S.O.26-6, odpad z kašny řeší S.O.37-6 (Zahradní dešťová kanalizace).

Před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby v navrhované trase vodovodů své sítě vytýčili.   Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je pouze informativní  a to v rozsahu známých a zjištěných skutečností.  Nefunkční inž. sítě  budou v místě křížení zrušeny, ostatní případné kolize se sítěmi , u nichž je nutno funkci zachovat, budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobením trasy.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.35-6 Zahradní vodovod užitkový

5.10.	   Zahradní dešťová kanalizace

Zahradní dešťová kanalizace SO 37 - 6  bude sloužit k odvedení dešťových vod z rehabilitovaného celku východní části zahrady Kinských.  Dešťová  voda je zachytávána nově navrženými uličními vpusti v rekonstruovaných parkových cestách a odváděna do stávajícího systému zahradní dešťové kanalizace v zahradě Kinských, jenž byl v minulých letech  vybudován .

Návrh dešťové kanalizace je rozdělen do šesti úseků :

- Větev A : jedná se o samostatný úsek  kanalizace v délce 79,85 m – DN 250 procházející v parkové cestě. Je zaústěna do stávající  páteřní dešťové kanalizace procházející od Letohrádku  směrem  k východu z parku na náměstí Kinských

- Větev B : jedná se v podstatě  o krátký samostatný úsek kanalizace v délce 58,4 m – DN 250, který je prodloužením koncové větve stávající zahradní dešťové kanalizace  DN 300

- Větve C, D, E, F – jsou systémem nově navržené kanalizace odvádějící povrchovou dešťovou vodu z parkových cest  východní části zahrady až k Hladové zdi. Tento systém kanalizace je zaústěn do výše popsané páteřní zahradní dešťové kanalizace DN 400.

Dešťová kanalizace je navržena v zalesněném území Kinského zahrady, kde je značný spád terénu (v ose trasy cca do 40 %, jeden úsek překračuje spád 50 %). Terén je místně zasažen creepovými pohyby, které se projevují jak v části volných ploch, tak na parkových cestách  posunem  a poklesem horních vrstev zeminy, resp. zpevněného asfaltového povrchu. Z těchto  skutečností vyplývají  zvýšené nároky na návrh dešťové kanalizace, zejména z hlediska volby materiálu kanalizačního potrubí. Materiál potrubí musí vykazovat maximální otěruvzdornost, přizpůsobení případným pohybům zeminy (creep) a  odolnost proti prorůstání kořenového systému do potrubí .    Po zvážení výše uvedených skutečností  bylo navrženo a správními orgány odsouhlaseno v extrémních polohách použití speciálního (otěruvzdorného) kanalizačního  potrubí PP, s dlouhými hrdly f 300, resp. 250, pro  přípojky vpustí PP f 200.  Pro připojení vpustí budou použity šikmé odbočky 45o  - 300/200.  Typ potrubí PP s prodlouženými hrdly je vhodný pro použití  v zalesněném území, neboť zamezuje průniku kořenových vlásečnic v místě spojů.  Zvolený materiál dobře odolává  jak změnám vnějšího tlaku, tak  namáhání v ohybu. Uložení potrubí  v  rýze s kotevními bloky v úsecích s větším spádem skýtá záruku bezchybné funkce a dlouhé životnosti. Tento typ materiálu  je používán v alpských městech  pro odkanalizování lokalit s velkým výškovým převýšením  a vysokým podílem abraziv v dešťové vodě. Ve výkresech je tento typ potrubí označen PP+ (potrubí POLO ECO PLUS, výrobce POLOPLAST), na rozdíl od běžně navrženého polypropylenového potrubí (např. PRAGMA).

Revizní šachty budou ve spodní části  vyzděny z kanalizačních cihel podle Pražských normálií. Vstupní komín  je navržen z prefabrikovaných dílů IPS s použitím skruží f 1 m, přechodové desky  a litinovým poklopem f 600.  V šachtách, kde přívodní a odpadní potrubí má spád větší než 15 %,  budou dna vyzděna z žulových kostek. To se týká i skluzu v šachtě    Š 37.

Odvodnění parkových cest v trase kanalizace a přilehlých ploch je navrženo uličními vpustmi f 450 mm s připojením potrubí PP 200. Umístění a počet uličních vpustí je převzat z návrhu SO 32 – 6 Komunikace – parkové cesty, zpevněné plochy. Výškové uspořádání uličních vpustí řeší rovněž SO 32 – 6. Do některých uličních vpustí budou zaústěna drenážní potrubí pro odvodnění pláně parkových cest (drenáže jsou součástí SO 32 – 6). Zaústění do vpusti se provede proražením skruže. Přesné umístění a zaústění drenáží viz oddíl komunikace.

Před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby své sítě v navrhované trase kanalizace vytýčili.   Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je pouze informativní  a to v rozsahu známých a zjištěných skutečností.  Nefunkční inž. sítě  budou v místě křížení s kanalizací zrušeny, ostatní případné kolize se sítěmi , u nichž je nutno funkci zachovat, budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobením trasy.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.37-6  Zahradní dešťová kanalizace

5.11.	   Parkové (veřejné) osvětlení

V současné době je veřejné osvětlení řešené části zahrady zajištěno jednak

- novými stožáry se svítidly SKAUT (realizace v předstihu firmou ELTODO - CITELUM s.r.o. v roce 2003) nebo starými typy stožárů vesměs bez svítidel.

- Některé úseky komunikací nemají v.o. žádné

Staré stožáry budou demontovány v plném rozsahu, stožáry nové, které nejsou vhodně umístěny vzhledem k upravovaným úsekům komunikací, budou demontovány a přemístěny na vhodná místa. Přesný počet takto přemístěných stožárů bude určen při realizaci pochůzkou na místě za přítomnosti Ing. arch. Dandové a projektanta v.o. Odhadem se bude jednat cca o 9 stožárů v.o. Stávající kabely budou ve velké míře odpojeny a demontovány.

Nové atypické stožáry se svítidly SKAUT osazenými zdroji 70W SHC, budou instalovány tak, aby svým umístěním odpovídaly architektonickému řešení v uvedeném prostoru. Výška stožáru nad terénem bude stejná jako u již osazených stožárů a to v rovných úsecích cca 4,5m, v příkrém terénu cca 4m nad terénem. Tato dohoda byla provedena se zástupcem ELTODO - CITELUM s.r.o. panem Donevem, zástupcem investora panem Ing.Študentem a Ing.arch.Dandovou při řešení již zrealizovaných částí v.o. zahrady Kinských.

Řešená část v.o. bude napojena ze stávajících směrů, a to z konečných stožárů stávajících směrů B1, B2, E1 a E2. Směry B1 a B2 jsou vytaženy přímo ze stávajícího ZB V.O. v Holečkově ulici, směry E1 a E2 jsou vytaženy z podružného rozváděče RVO, který je umístěn ve zdi u kostelíka sv. Michaela a je též napojen ze ZB V.O. v Holečkově ulici. Z důvodu několikakilometrové napájecí vzdálenosti, bude v budoucnu osazen ještě jeden zapínací bod V.O. a to v ohradní zdi Kinského zahrady ze strany Šermířské ulice (na nový zapínací bod a napojení stávajícího v.o.je již zhotovená projektová dokumentace ). Po připojení nového ZB V.O. na distribuční síť PRE budou určité oblasti v.o. v blízkosti nového ZB V.O. na tento bod přepojeny a tím nastane odlehčení stávajícího ZB V.O. v Holečkově ulici a impedance smyček jednotlivých směrů bude v pořádku. Při návrhu napájení nového zařízení veřejného osvětlení je zajištěna funkce stávajícího veřejného osvětlení s tím, že napájení respektuje osvětlení, které bude vypínáno v nočních hodinách a osvětlení, které bude svítit trvale ve večerních a nočních hodinách.

Pro napojení nových stožárů jsou navrženy kabely typu CYKY. Kabely veřejného osvětlení budou uloženy podél cest do výkopů patřičných šířek a hloubkách 0.7 m. Při přechodech v.o. přes cestu budou kabely uloženy do ochranných trubek v patřičné hloubce (pojezdová komunikace 1m, pěší cesta 0,7m). Při pokládce kabelů v příkrém svahu, a to v úseku J, K a M budou kabely uloženy pouze v hloubce 0,4m, ale budou chráněny po celé délce trubkou.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.40-6 Parkové (veřejné) osvětlení

5.12.	   Slavnostní osvětlení (úsek R)

V současné době je stávající rozváděč RSO4 v provizorním pilířku umístěn samostatně ve volném prostoru v úseku R u bývalé  oranžerie. V rámci stavebního objektu 09-6 je navržena rekonstrukce opěrné zdi, do které bude nový rozváděč RSO4 umístěn. Nika bude zakryta otevíravou mříží. Stávající pilířek s rozváděčem bude demontován. Stávající napájecí kabely budou z rozváděče RSO4 odpojeny.

Stávající dva odpojené kabely  (přívod a vývod) CYKY 4Bx16 mm2 budou naspojkovány a nové kabely položeny a zapojeny v novém rozváděči .

Nový rozváděč RSO4 bude napojen zemnícím drátem Fe Zn pr.10mm na stávající zemnící síť, která byla položena při v.o.

Instalovaný příkon pro nový RSO4 se předpokladá  max 4 kW

Připojení nového RS4 je naspojkovaným kabelem, který po připojení nového ZB s.o. v Šermířské ulici  přichází od rozváděče RSO5, který bude nově napojen z

nového ZB s.o.v Šermířské ulici. Dále pokračuje z RSO4 naspojkovaným kabelem k rozváděči RSO3, který je umístěn u kostelíčka sv. Michaela Archanděla.

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace S.O.41-6  Slavnostní osvětlení (úsek R)

5.13.	Vliv stavby na životní prostředí

Projektovaná rekonstrukce stávající cestní sítě, venkovních schodišť, serpentin a drobných zahradních zídek a všechny související stavební a inženýrské objekty (zahradní dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro napojení dvou drobných kašen, obnova stávající kašny včetně jejího napojení na užitkovou vodu, rekonstrukce stávající opěrné zdi, veřejné -parkové- osvětlení, sadové úpravy, dřevěné zábradlí, doplnění parkového mobiliáře atd.) je členěna na jednotlivé samostatně realizovatelné úseky.

Navržené stavební konstrukce jsou zvoleny s ohledem na nutný šetrný přístup k vegetační složce zahrady.

Realizací projektovaných úprav bude možné další část památkově chráněné zahrady zkultivovat a přiblížit její vzhled (spolu s jejími  již obnovenými částmi)  podobě, jak byla koncepčně stanovena v navržené rehabilitaci .

Navržené řešení jako celek přispěje v této lokalitě ke zlepšení životního prostředí.

5.14.   Zajištění podmínek pro osoby se sníženou schopností  pohybu  a

orientace

Pro celkovou obnovu zahrady Kinských (památkově chráněné podle zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči) byla zpracována dokumentace pro územní řízení – územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.1999.

V uvedené dokumentaci byla stanovena objektová skladba všech pozemních a inženýrských objektů.

Další projektové dokumentace včetně této (11/2004) byly zpracovávané v souladu s výše uvedeným ÚR postupně pro jednotlivé části zahrady. Číslování stavebních objektů proto zůstává shodné s dokumentací k ÚR, mění se pouze číslo (index) za pomlčkou, jež vyjadřuje, do které řešené části zahrady stavební a inženýrské objekty patří.

U všech pozemních stavebních objektů (veřejně přístupných budov) jsou navrženy bezbariérové přístupy. Některé jsou již realizovány, např.objekt zázemí dětského hřiště nebo rekonstruovaný objekt hygienického zázemí za Letohrádkem.

Vzhledem k velké svažitosti terénu v zahradě Kinských není možné na všech parkových cestách umožnit pohyb všem osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, ale všude, kde to konfigurace umožňuje, je na tyto osoby brán ohled.

S ohledem na osoby slabozraké a nevidomé jsou parkové lavičky navržené v „zálivech“  - dlážděný žlábek vedle obrubníku tak probíhá bez přerušení, odpadkové koše jsou umístěné vně obrubníků parkových cest. Před vstupem do zahrady z náměstí Kinských je u přechodu pro chodce realizován vodící pruh pro nevidomé.

Všechny vstupy do parku jsou bezbariérové, v místech, kde jsou navrženy schody, je vždy možnost odbočit na cestu, která formou rampy schodiště obchází, výšky stupňů navrhovaných schodišť nepřesahují 16 cm. Šířka parkových cest (chodníků) je minimálně 200cm, příčný sklon nikde nepřesahuje 2%.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu pohybující se na „vozíku“ je zahrada Kinských přístupná ve dvou (na sobě nezávislých) trasách vyznačených v grafické příloze č.5. Jedná se o parkové cesty vedené přibližně po vrstevnici.

První trasa směřuje od náměstí Kinských parterem zahrady k empírovému letohrádku – podélný sklon parkových cest zde nepřesahuje 8%. Na vyhlídku za letohrádkem je však již nutné překonat výškový rozdíl – rampa v délce asi 25m má sklon cca 12%.

Serpentiny parkových cest, jež procházejí zahradou vzhůru (ve směru severo-jižním) jsou pro „vozíčkáře“ nepřístupné – podélné spády cest se pohybují i ve sklonech 14% až 28%.

Druhá trasa vyznačená na situaci v grafické příloze prochází jednotlivými petřínskými zahradami (včetně zahrady Kinských). Tato tzv.“vyhlídková cesta“ vede od Strahovského kláštera (z ulice Úvoz) a po průchodu poslední zahradou (kterou je zahrada Kinských) ústí do ulice Na Hřebenkách.

5.15.  Zabezpečení z hlediska požární ochrany

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce ohradní opěrné zdi, realizace inženýrských sítí, obnova cestní sítě – liniové dopravní stavby) nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. O požární ochraně.

5.16.	Péče o bezpečnost práce

Je třeba zajistit bezpečnost práce především v době provádění rekonstrukčních prací. Při stavebních pracích v blízkosti kabelových sítí je třeba postupovat opatrně s ohledem na možnost nepřesného zjištění jejich průběhu a průběhu ostatních inženýrských sítí. Je nutno zajistit, aby byla dodržována všechna příslušná nařízení, předpisy a ČSN, především bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních  i podrobnější ustanovení pro jednotlivé práce.

Při provádění výkopových prací v blízkosti vzrostlých stromů je třeba provádět výkopy opatrně, aby se nepoškodil jejich kořenový systém.

5.17.   Podmínky pro provádění stavby a nakládání s odpady

Podmínky, za kterých může být stavba prováděna:

Jedná se o dodržení požadavku §18 odst.1 písm.a Vyhlášky č.132/1998 Sb.

Pracovní doba:

Práci s těžkými mechanizmy a hlučné operace, nezbytné ke stavební činnosti lze provádět

pondělí-pátek 7-17 hod, sobota-neděle 9-17hod. Ostatní stavební práce, z jejichž činnosti nevzniká nadměrný hluk je třeba ukončit před 21 hodinou (zásadně nelze povolit práci v nočních hodinách).

Informace obyvatel v okolí stavby:

Dodavatel před zahájením stavby musí informovat obyvatele, kteří budou stavbou dotčeni, o časovém průběhu stavby a opatřeních pro snížení vlivu stavby na život místních obyvatel (omezení příjezdu, časový plán…). Tyto informace je třeba zveřejnit vhodným způsobem po dohodě s MHMP

Údaje o zvláštních opatřeních, případně o způsobu provádění vyžadujícího bezpečnostní opatření

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak tyto:

Zák.č.167-91 Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Zák.č.324-90 Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

Zák.č.48-82 Vyhl.ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Zák.č.99-89 Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Z požárního hlediska bude požadován trvale přístup k hydrantům a po celou dobu musí být respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování.

Ochranné ohrazení výkopů ve smyslu vyhl.ČÚBP 324-90 Sb. bude řešit příprava výroby

(výkopy budou po celou dobu výstavby opatřeny pevnými výstražnými zábranami).

Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů

Vliv stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí se posuzuje pro období jejích přípravy, provádění a užívání, popřípadě i po jejím odstranění

Hluk

Omezení hluku na pracovišti:

Stavba musí udělat všechna opatření pro snížení hluku na stavbě. Jedná se například o omezení práce kompresoru (případně je třeba je zakapotovat), používání elektrického nářadí, vypínání běhu motorů nákladních aut při nakládce a pod.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy svazek 37 z roku 1977 Ministerstva zdravotnictví. Tyto předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku, stanovené těmito předpisy. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) pro noční dobu.

(Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru v době od 7 do 21 hodin LAegT=65 dB, v době 21 až 7 hodin LAegT=45 dB.)

Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Případná měření hladin hluku provádějí orgány hygienické služby podle ČSN 01 1603 – Metody měření hluku.

# Emise

Znečišťování ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů  a vypouštěním jejich zplodin do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, z prachu a dalších přenesených částečně na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel.

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice apod.

Tuto problematiku řeší zákon č.218/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.309/1991 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Vibrace

Maximálně přípustné hodnoty stanoví vyhláška č.13/1977 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na objekty v blízkosti stavby je možné tyto použít se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu objektu

Prašnost

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění. Tuto povinnost zpravidla stanoví stavební úřad. Prašnost bude eliminována skrápěním a použitím zástěn.

Vozidla musí ze stavby vyjíždět čistá, nesmí docházet ke znečišťování komunikací nedotčených výstavbou. Auta nesmí být přeplňovaná a v případě znečištění vozovky je nutno tuto okamžitě vyčistit. Používané veřejné komunikace a chodníky je dodavatel jak v průběhu stavby, tak zejména po dokončení povinen uvést do původního čistého stavu.

Odpady

Veškerá zemina, humózní materiál (pokud nebudou vhodné pro zpětné využití na hrubé terénní úpravy), materiál z demolic budou odváženy kontinuálně mimo staveniště. O odpad se postará firma, která se zabývá kontejnerovým sběrem stavebních odpadů na území hl.m.Prahy. Materiály budou tříděny a použity ke kompostaci a rekultivaci zavezených skládek. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy vydal seznam firem, které podnikají v odpadovém hospodářství.

V průběhu výstavby musí dodavatel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- 38/1991 Sb o odpadech

- 311/1991 Sb o státní správě

- 401/1991 Sb o programech odpadového hospodářství

- 521/1991 Sb o vedení evidence odpadu

- 513/1992 Sb nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v Hl.m.Praze ze dne 3.10.1995 s účinností od 1.11.1995 v páté části stanovuje podmínky pro zřizování a provoz staveniště.

# Zeleň:

# Stromy do vzdálenosti 4m od výkopu budou ochráněny bedněním. Případné nutné odstranění kořenů porostů (od průměru 3cm) bude provedeno odborně se zatřením přípravky JENTEN a SANTAN. Obnažení kořenů bude minimalizováno.  Je třeba dodržovat zejména

Zákon ČNR č,114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č.347/92 Sb.

Vyhlášku MŽP ČR č.395/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny

Zákon ČNR č.20/87 Sb. O státní památkové péči

Zákon ČNR č.242/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.20/87 Sb. O státní památkové péči ve znění zákona č.425/90 Sb. O okresních úřadech.

Kácení zeleně a vzrostlých porostů na plochách veřejné zeleně za účelem umístění zařízení staveniště je zakázáno.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce parkových cest bude probíhat v prostorách památkově chráněné zahrady, je třeba tomuto aspektu podřídit veškerou stavební činnost a věnovat zvýšenou pozornost ochraně všech stávajících dřevin parku.

Stávající zachované stromy vytipované ke zvýšené ochraně a vyznačené v části projektové dokumentace SO.30/A–6 (Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů) budou opatřeny bedněním nebo jinak ochráněny zde předepsaným způsobem po celou dobu realizace stavby. V letních měsících je nutno provádět zálivku.

5.18.	Časové a věcné vazby na okolní pozemky a stavby

V předkládané jednostupňové projektové dokumentaci „Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov,  Rekonstrukce parkových cest“ jsou kromě vlastní rekonstrukce stávající cestní sítě, venkovních schodišť, serpentin a drobných zahradních zídek  navrženy další související stavební a inženýrské objekty (zahradní dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro napojení dvou drobných kašen, obnova stávající kašny včetně jejího napojení na užitkovou vodu, rekonstrukce stávající opěrné zdi, veřejné -parkové- osvětlení, sadové úpravy, dřevěné zábradlí, doplnění parkového mobiliáře atd.)

Protože se předpokládá, že rekonstrukce bude probíhat postupně, je nutné nejen vzájemně koordinovat realizaci jednotlivých stavebních objektů (jejich úseků) mezi sebou, ale koordinovat veškerou stavební činnost také s plánovanou realizací dalších úseků obnovy projektovaných v dokumentaci „Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov,  Rekonstrukce a doplnění oplocení zahrady“.  Vzhledem k tomu, že investorem obou uvedených  akcí je MHMP, nepředpokládá se, že by tyto činnosti byly vzájemně v rozporu.

6.0.	Termíny zahájení a dokončení stavby

Termín zahájení stavby :

předpokládá se v průběhu roku 2005

Termín ukončení stavby nebyl určen

7.0.	Dokladová část

  - Rozhodnutí o umístění stavby

„Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov“ bylo vydáno 17.6.1999

(pod zn.124548/99 OUR/JZ/Kat), právní moci nabylo dne 26.7.1999

8.0.	Přílohy

1	Plán Smíchova z roku 1840 (výřez), 1:2880

2         Plán parku u vily Kinských na Smíchově

-výřez z archivního plánu Smíchova 1843

3	Plán zahrady Kinských, pořízený B.Wünscherem v roce 1855

4         Situace ze studie Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov

(zpracovaná 04/1997), zmenšeno do měřítka 1:2000

5         Schema trasy  pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

- situace 1:5000

6         Situační schema úseků

7         Samostatná složka:

Geotechnický posudek  - Praha 5,  zahrada Kinských

(zhotovitel  GeoTec – GS, a.s. ), listopad 2004

V Praze, dne 28.11.2004

Ing.arch. Magdalena Dandová

a projektanti jednotlivých profesí