Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

# S.O.08 – 6    úsek   L  -  serpentina

## T E C H N I C K Á        Z P R Á V A

## Současný stav

Serpentina L propojuje nástupní cestu od dětského hřiště u hlavní brány z nám. Kinských a první pěší parkovou cestu směrem nad muzeem. Na trase má čtyři zákruty, které jsou propojeny přímými úseky. Celková délka současné trasy je v ose přibližně 135m. Podélný sklon ramp je různý, dosahuje až 20%. U dětského hřiště navazuje na stávající komunikaci ( již po rekonstrukci) ze žulové dlažby, a na druhém konci navazuje na cestu, která se bude opravovat v rámci SO.32-6 Komunikace – parkové cesty.

Serpentina je vedena v historické trase cestní sítě (plán zahrady z roku 1855 – viz příloha Souhrnné technické zprávy). Byla pravděpodobně vyasfaltovaná a později nahrazena  nabetonovanými rampami bez stupňů. Přilehlý svah a rampy (klopené ke svahu) jsou odvodněny žlábkem a vpustěmi do okolního terénu. Odvodňovací systém již není možno zcela přesně určit, jeho funkčnost nebyla potvrzena. Na vnější straně po celé délce serpentiny je ukotvené trubkové silniční zábradlí.  V současné době okolní svah nejeví známky nestability.

## Příprava území

Serpentina bude komplexně rekonstruována.  Betonové rampy v celé tloušťce budou vybourány a odvezeny na skládku, průměrná tloušťka je cca 500mm. Ocelové trubkové zábradlí se odstraní. Po odstranění betonu, vznikne přibližná niveleta nové navrhované trasy. Určení nivelety a nového upraveného terénu je přehledně znázorněno v podélném řezu. Pro nově navrženou trasu je dále zapotřebí provést výkop  hluboký 300mm, který vyplývá ze vzorového příčného řezu. Před vlastním prováděním parkové cesty je zapotřebí zkoordinovat i následující činnosti, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a dále i položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základky pro osazení zábradlí ( součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí).

Po demolici betonových ramp a výkopů nové trasy se upraví okolní terén z obou stran v celé délce nové serpentiny v šířce pruhu cca 2 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modelaci terénu a sklonu svahů s ohledem na zachované dřeviny, které je nutno během výstavby chránit

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

## Navrhovaný stav

Betonová serpentina bude nahrazena dlážděnou cestou ve stejné trase, zákruty se zkrátí a vloží se do nich stupně s podestou. Tím se stoupání ramp zmírní, max. podélný sklon v závěru trasy bude 18%. Celková délka nového úseku L bude 125m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 100mm, stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 140mm. Rampové stupně mají výšku také 100mm, podélný sklon je 9% resp.12%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků), v serpentinách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Vytýčení nové trasy není specifikováno v souřadnicích, přímé úseky se směrově nemění (jejich délky jsou uvedeny v podélném profilu), příčný profil se zkracuje z cca 2,5m na 1,8m vždy od vnějšího okraje (ve svahu zůstává), jednotlivé zákruty jsou kresebně vkresleny do stávajícího stavu. Potvrzení nově vytýčené trasy provede projektant na stavbě při autorském dozoru.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

## Odvodnění

Trasa úseku L je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100/100mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek hluboký 50mm je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v každé zákrutě je vyveden volně v dostatečné vzdálenosti na terén, aby se nepodmáčelo podloží serpentiny. V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

## Ohumusování a terénní úpravy

V rámci stavebního objektu SO.08-6 se provede konečné vyrovnání okolního terénu v pruzích širokých cca2 m po obou stranách serpentiny L do vhodných sklonů a tvarů a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

## Kácení a ochrana stromů

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

## Sadové úpravy

Nové výsadby jsou řešeny v SO.33-6 Sadové úpravy.

## Osvětlení cesty

Po celé trase úseku L je navrženo parkové (veřejné) osvětlení osmi stožáry a novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkové osvětlení řeší SO.40-6.

## Zábradlí

Na vnější straně serpentiny L je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou také součástí SO.12-6.

## Ochrana přírody

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene) a s ohledem na již zrekonstruované cesty ve střední a jižní části zahrady. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se musí volit i vhodná technika pro provádění.

Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora.

V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.