Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 35 - 6 Zahradní vodovod užitkový

SEZNAM   PŘÍLOH

- Technická zpráva + výkaz výměr

- Situace – orientace v zahradě

- Situace  - (M + N)

- Podélný profil – UV 1

- Podélný profil – UV 2

Vzorové uložení potrubí

vypracovala: ing. Vodrlindová

11.2004

Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 35 - 6 Zahradní vodovod užitkový

Technická zpráva

1. Základní údaje

Projektová dokumentace vychází ze závěrů studií (podklady č.1 a 2 ), zpracovaných v            r.  1997, a  Rozhodnutí o umístění stavby vydaného v  07. 1999. Vzhledem k plánované postupné obnově zahrady byly po dohodě s investorem vybrány k realizaci ty prvky vodohospodářské obnovy, které mají z hlediska provozu zahrady rozhodující význam.

V této etapě se kromě dalších vodohospodářských objektů bude realizovat napojení dvou kašen (ptačích napajedel) ze stávajícího užitkového vodovodu  PE 125 „Propojení Kinské a Vrtbovské zahrady“.

2. Podklady

1)  Studie „ Obnova zahrady Kinských v Praze 5 (ing.arch Magdalena Dandová, duben 1997)

2)  Studie „Obnova zahrady Kinských - Průzkum vodních prvků“  (EIS Praha,  únor 1997)

- Průzkum stavu vybraných částí odvodňovacích  a vodárenských objektů v Kinského zahradě (Vladimír Vojíř, Nautilus, srpen 1997)

- Obnova zahrady Kinských - dokumentace k ÚR (EIS Praha, září 1998)

- Aktualizace dokumentace k ÚR ( EIS, březen 1999)

6/  Mapové podklady :

- výškopisné a polohopisné zaměření celé zahrady 1 : 1000 ing. Hauf 1997

- podrobné zaměření polohopisu a výškopisu jednotlivých úseků (R,M,N)-A.Kohl - 10/2004

- mapové podklady správců sítí

- Výsledky místního šetření

- Popis projektovaného užitkového vodovodu

Napojení dvou kašen – využije se stávající užitkový vodovod  PE 125 x 11,4 „ Propojení Kinské a Vrtbovké zahrady“, který prochází v zájmové  části zahrady severojižním směrem. Napojení pro obě kašny se provede navrtávacími pasy pod tlakem 125/32 s následným šoupětem  se zemní soupravou a šoupátkovým poklopem a to ručním výkopem, neboť není  zaměřen skutečný průběh vodovodu.

Navržený zahradní užitkový vodovod je řešen jako letní, tedy je uložen v zámrzné hloubce a je nutno na zimu celý systém vypustit( rovněž jako stávající vodovod PE 125).

Zákres trasy stávajícího vodovodu je pouze informativní, neboť nebylo provedeno skutečné zaměření stavby.

Napojení kašny 1  (M)

Napojení se provede navrtávacím pasem v parkové cestě. Předpokládaná hloubka uložení stávajícího potrubí v místě napojení je cca 1,5 m pod UT. Za navrtávkou prováděnou pod tlakem následuje uzavírací šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou kryté šoupátkovým poklopem. Trasa navrženého vodovodu je vedena při kraji parkové cesty v délce 91,2 m směrem ke kašně, která je umístěna těsně vedle parkové cesty. Kašna a ztvárnění nátoku je součástí dokumentace SO 26 – 6. Před kašnou je navržena šachta 600 x 600, hl. 800 mm krytá uzamykatelným poklopem. V šachtě  bude osazen uzávěr – K.K. DN 25 a vypouštění. Celou trasu potrubí je možno gravitačně před zimou vypustit. Spády potrubí jsou patrné z podélného profilu. Hloubka uložení je cca 0,8 m pod UT.

Šachta bude provedena jako monolitická, na štěrkopískovém podkladu tl. 0,3 m. Poklop tř. A s uzamykáním např. na čtyřhran. Při dně šachty bude vynechán otvor na odtok vypuštěné vody z potrubí.

Odpad z kašny je součástí SO 37-6 zahradní dešťová kanalizace.

Napojení kašny 2  (N)

Napojení se provede navrtávacím pasem v parkové cestě. Za navrtávkou prováděnou pod tlakem následuje uzavírací šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou kryté šoupátkovým poklopem. Trasa vodovodu je vedena v souběhu s nově navrženou dešťovou kanalizací SO 37-6 v parkové cestě, celková délka potrubí je 20 m, odstup od kanalizace je 0,7 m.  Kašna a ztvárnění nátoku je součástí dokumentace SO 26–6.  Před kašnou je navržena šachta 600 x 600, hl. 800 mm krytá uzamykatelným poklopem. V šachtě  bude osazen uzávěr – K.K. DN 25. Celou trasu potrubí je možno gravitačně před zimou vypustit. Spády potrubí jsou patrné z podélného profilu. Hloubka uložení je cca 0,8 m pod UT.

Šachta bude provedena jako monolitická, na štěrkopískovém podkladu tl. 0,3 m. Poklop tř. A s uzamykáním např. na čtyřhran. Odpad z kašny je součástí SO 37-6 zahradní dešťová kanalizace.

Uložení potrubí   – do pískového podsypu tl. 10 cm, po pokládce obsypat pískem a zhutnit do výše 20 cm nad vrch roury, zbytek výkopu zaházet hutnitelnou zeminou a po vrstvách zhutnit. Konečná úprava povrchu je součástí SO 32-6. Nad potrubí bude umístěn vyhledávací vodič.

Konečná niveleta upravených parkových cest bude shodná jako niveleta stávající.

Před zahájení výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby v trase navrhovaných vodovodů své sítě vytyčili. Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je  pouze informativní a to v rozsahu zjištěných a známých skutečností. Nefunkční inženýrské sítě budou v místě křížení zrušeny ostatní případné kolize se sítěmi, u nichž je nutno funkci zachovat, budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobení trasy.

Vodohospodářská bilance

Množství užitkové vody odebírané pro kašny ze stávajícího užitkového vodovodu (zdrojem vody je Strahovská štola) je uvažován :

0,1  l/s  =  8640 l/den  =  8,64 m3 / den  =  1555,2 m3/ sezónu (6 měsíců)

Celkový odběr  pro 2 kašny je předpokládán v množství ………… 3110,4 m3/sezónu