# TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU

BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE

v Královské Oboře 2, Praha 7

## Projekt pro provedení stavby

Září 2006		   							ing.Zdeněk Pražský

- Úvod

Projekt statické části má navrhnout nosné konstrukce dostavby ocelové haly a statický návrh stavebních úprav stávajícího objektu.

- Geologické poměry

Inženýrsko-geologický průzkum byl zpracován RNDr.Vladimírem Kracíkem v listopadu 2002.

IGP zjistil, že v okolí objektu jsou navážky v mocnosti 0,70 až 1,20 m. Pod nimi je vrstva 0,30 m s hnědým písčitým jílem pevné konzistence anebo tmavě hmědá písčitá hlína tuhé až pevné konzistence. Tabulková výpočtová únosnost Rdt= 200 kPa.

Výskyt násypů v podzákladí byl ověřen i při stavebně-technické průzkumu.

- Stavebně-technnický průzkum

Stavebnětechnický průzkum byl zpracován firmou GT/BoBr – ing.Boleslav Březina v březnu 2005.

Předkládaným stavebně-technickým průzkumem byly zjištěny všechny požadované informace potřebné pro přípravu projektové dokumentace pro uvažovanou rekonstrukci budovy. Základová konstrukce se založením na nerozšířených pasech je celkově v dobrém technickém stavu, základová půda je však tvořena navážkami a hloubka založení je velmi malá. V důsledku toho vykazuje obvodové zdivo četné poruchy.

S výjimkou zjištěných poruch je cihelné nosné zdivo v dobrém technickém stavu a jeho pevnost je příznivá, místy byla zjištěna zvýšená vlhkost v jeho dolní části, způsobená nedostatečnou vodorovnou izolací.

Kamenné konzoly v severní obvodové stěně jsou v dobrém technickém stavu, s dostatečnou hloubkou uložení ve zdivu, pevnost kamene je však vzhledem k použitému materiálu (křemenný pískovec) poměrně nízká.

Zastropení je tvořeno hurdiskovým stropem do ocelových válcovaných nosníků se sníženým podhledem. Dle změřené šířky příruby – 82 mm – se jedná o Ič.180 .

- Založení dostavby

Dostavba ocelové haly bude založena plošně na železobetonových základových pasech. Základová spára bude v nezámrzné hloubce s tím, že musí dosáhnout rostlé zeminy pod navážkami.

Šířka základových pasů bude 600 mm. V místech sloupů obvodové stěny ve štítech bude šíře základových pasů upravena tak, aby umožňovala vetknuté připojení ocelových sloupů tj rozšířena na každou stranu o 100 mm.

Beton základových pasů bude kvality B20 s vloženou výztuží R-10505.

- Ocelová konstrukce haly – dostavby

Ocelová konstrukce haly je tvořena příčnými rámy, které mají kloubově uložené sloupy na základ a kamenné konzoly vystupující ze stávajícího zděného objektu. Horní část rámu je  tvořena příhradovou konstrukcí, kde vzpěry jsou přivařené a táhla jsou připojena kloubově.

Střešní konstrukce má horní pásy ocelových příčných rámů propojeny ocelovými vaznicemi. V rovině střechy jsou zavětrování ocelových křižných táhel připojených kloubově.

Zavětrování v podélném směru je u stávající budovy řešeno ocelovými křižnými táhly pouze v obou krajních polích u štítu. U fasády, která má sloupy uloženy na základ, je podélné zavětrování řešeno ocelovými křižnými táhly po celé délce mezi střešními vazníky.. Zvětrování v podélném směru mezi sloupy je ve dvou polích opět křižnými táhly.

Ocelová konstrukce vestavěné obvodové stěny nepodpírá ocelový vazník střechy. Pouze nosníky stropu jsou kloubově upevněny ke sloupům.

Ocelové sloupy vestavěné stěny v podélném směru jsou připojeny k základu kloubově a podpírají nosníky zastropení, mezi nimiž je vodorovné zavětrování. Ocelové sloupy vestavěné stěny u štítu budou k základy připevněny tak, aby připojení bylo ve směru do budovy vetknuté.

Příčné ocelové rámy budou svařované, kromě táhel. Ostatní spoje budou šroubované.

- Ukotvení sloupů haly na kamenné konzoly

Statický výpočet prokázal na základě stavebně technického průzkumu, že stávající kamenné konzoly přenesou zatížení z nové ocelové haly pouze částečně. Z toho důvodu budou kamenné konzoly v horní hraně nezatíženy a veškeré zatížení přeberou ocelové konzoly K1 a K2 z U.č220, které budou zakotveny do zdiva stěny a na vnitřní straně připevněn ocelovým táhlem upevněným u paty zdi (u podlahy) k zabetonovanému Uč.120.

Uč.220 má uprostřed navařenou zarážku z plechu P10, které po zabetonování celé konzoly přenáší vodorovnou sílu v obou směrech do zdiva přístavby.

Táhla i ocelové zesílení bude skryto pod omítkou.

- Založení stávající budovy

Stavebnětechnický průzkum zjistil, že základová spára je 0,55-0,60 m pod úrovní okolního terénu. Základová půda je tvořena navážkami, jak signalizoval již IG-průzkum. Toto založení způsobuje poruchy v nosných stěnách objektu.

Z toho důvodu navrhuji podchycení stávajících základů betonem (B20). Podchycení se musí provádět po částech, aby nedošlo k porušení stěn. Podchycení bude provedeno pod všemi nosnými stěnami v plném rozsahu. Podchycení bude až na rostlou zeminu. Předpokládaná hloubka pod stávající základovou spárou  k rostlému terénu bude 600 mm.

- Stávající zdivo

Na základě komplexního zhodnocení zjištěných výsledků doporučujeme výpočtovou pevnost v dostředném a mimostředném tlaku uvažovat u obvodového zdiva jednotně hodnotou

Rd = 1,20 – 1,30 MPa.

Součinitel přetvárnosti zdiva podle tab. 6 ČSN 73 1101 pak doporučujeme uvažovat hodnotou  = 500.

Vlhkostní poměry obvodového zdiva byly orientačně ověřeny na 3 místech, představujících 3 vertikální profily W-1 až W-3 (viz zákres v půdorysu příl. 1). V nich byla určována vlhkost vnitřní omítky ve výšce přibližně 0,30 m, 1,00 m a 1,70 m nad podlahou. Diagramy jednotlivých vlhkostních profilů jsou obsahem přílohy č. 6. Z nich je možno shrnout následující základní závěry:

- vlhkost zdiva je celkově proměnlivá, v profilu W-1 příznivá, v profilech W-2 a W-3 pak v dolní části zdiva zvýšená,

u obou profilů se zvýšenou vlhkostí má vertikální průběh vlhkosti typický charakter s maximem u podlahy a poklesem směrem ke stropu, příznačný pro vzlínající vlhkost v důsledku nedostatečné vodorovné izolace zdiva.

Stávající zdivo je možno ponechat. Není zřejmé je-li v koruně zdiva železobetonový věnec. Po odkrytí střešních vrstev bude třeba přizvat statika a nebude-li žb-věnec zjištěn tak ho navrhnout.

- Stávající strop

Stávající strop  byl prověřen stavebně-technickým průzkumem:

Střecha nad oběma částmi budovy je plochá, se sklonem do dvora (foto 13). Strop nad přízemím je opatřen rovným podhledem (omítka + heraklit tl. ~40 mm, bez další tepelné izolace), neseným konstrukcí z trámků a prken (foto 15).

Vlastní nosnou stropní konstrukci pak představuje hurdiskový strop do příčně orientovaných válcovaných nosníků (šířka příruby b = 82 mm, rozteč ~ 1100 mm, foto 14 a 15). Mezera mezi podhledem a spodním lícem šikmého hurdiskového stropu činí přibližně 900 mm (v místě sondy S-7, jižní křídlo budovy) resp. ~350 mm (v místě sondy S-8, hlavní část budovy).

Dle zjištěné příruby je stanoven ocelový válcovaný nosník na Ič.180. Pro světlé rozpětí 5 m je jeho únosnost již vyčerpána. Další zatížení na něj není možné dovolit. Z toho důvodu bylo navrženo vybourání stávajícího stropu v celém rozsahu.

- Nový strop zděné části

Nový strop je navržen s ohledem na umístění zařízení VZT a chlazení. Navrženy jsou ocelové válcované nosníky Ič.180 uložené na podbeton B30 tlouštky min.100 mm na stávající zdivo. Rozteč nosníků jsou stanoveny s ohledem na umístění VZT a chlazení.

Stropní deska je tvořena VSŽ plechy 11 002 pozinkovanými s výškou vlny 50 mm, do kterých je vybetonována železobetonová deska tlouštky 50 mm nad vlnu z betonu B30 s vloženými KARI-sítěmi (ø6/ø6-oka 100/100). Stropní deska je uložena mezi ocelové nosníky.

- Uložení vzduchotechnického zařízení

Stávající stropní konstrukce již zařízení VZT nemůže přenášet.  Hmotnost zařízení je udána na 835 kg a 860 kg.

Návrh nového konstrukčního řešení stropu již s tímto zatížením počítal.

Konstrukce VZT bude podvěšena pomocí ocelových výměn

- Uložení zařízení chlazení

Nová stropní konstrukce již zařízení chlazení může přenášet.  Hmotnost zařízení je udána na 309 kg.

Návrh nového konstrukčního řešení stropu již s tímto zatížením počítal.

Konstrukce pro chlazení je nad krytinou střechy a je pomocí ocelových trubek osazena na nové nosníky stropu.

- Závěr

Statický výpočet navrhnul a posoudil ocelovou nosnou konstrukci přistavované haly. Navržené profily vyhoví.

Posouzena byla i šíře základových pasů (600 mm). Základy vyhověly.

Při zjištěných odlišnostech oproti předpokladům projektu při provádění stavby je nutno přizvat statika.

září 2006 								ing.Zdeněk Pražský