# Základní výměry sanace                                              4

## Stávající zdivo – vnější svislá izolace z výkopu

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Bitumenová izolační stěrka 5 kg/m2 včetně vyztužení koutů a nároží (standard: systém Aida Kiesol + Sulfiton, fi Remmers) | 40 m2 |
| Minerální izolační stěrka 5 kg/m2 s pojivem odolným vůči síranům včetně vyztužení koutů a nároží (standard: systém Aida Kiesol + Sulfatexschlämme, výrobce Remmers) | 40 m2 |
| Utěsnění prostupů sítí izolacemi – průchodky s pažnicemi s volnou a pevnou přírubou a potrubním těsněním (firma Hauff technik, dodává Bettra) | Dle potřeby |
| Zateplení soklu – extrudovaný polystyren tl. cca 40 mm lepený bitumenovou stěrkou s fasádní soklovou úpravou (minerální stěrka armovaná sklotextilií), silikátová barva, hydrofobizace, celková výška cca 0,6 m (cca 0,3 m nad terén) | 25 m2 |
| Zateplení zdiva pod terénem – extrudovaný polystyren tl. 40 mm s drenážní vrstvou, výška dle spádu betonového podkladku drenáže (Perimate DI) | 25 m2 |
| Drenážní potrubí PVC DN 100 (FF-Drain fi ACO) | 25 m2 |
| Revizní šachty drenáže DN 315 hl. do 1,25 m s plastovým dnem, litinovým poklopem 40t do teleskopické trubky, spojky in-situ, osazeny na hutněný podklad, obsyp pískem (Wavin) | 3 ks |
| Revizní šachty drenáže DN 425 hl. do 2 m s plastovým dnem, litinovým poklopem 40t do teleskopické trubky, spojky in-situ, osazeny na hutněný podklad, obsyp pískem (Vawin) | 1 ks |

## Stávající zdivo – dodatečná vodorovná izolace

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Izolace zdiva beraněnými plechy tl. 0,5 až 0,6 m (HW-Panty, systém Baumann) | 35 m2 |
| Utěsnění spáry izolační maltou (standard: Aida Sperrmörtel, výrobce Remmers) | 130 mb |

## Utěsnění stěn v interiéru

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Minerální izolační stěrka 5 kg/m2 s pojivem odolným vůči síranům včetně vyztužení koutů a nároží (standard: systém Aida Kiesol + Sulfatexschlämme, výrobce Remmers) | 55 m2 |

## Poznámky

- uvedené výměry zahrnují pouze dodatečné hydroizolace bez navazujících prací a stavebních opatření, které jsou součástí celkového výkazu výměr. Dle dohody žlutě označené položky nevydáváme, aby nebyl ve výměrách zmatek.

- sanační omítky budou naneseny na všechny stávající stěny (mimo obkladů) do předpokládané průměrné výše 2 m (viz zpráva). Rozsah bude upřesněn na stavbě po vyklizení místností, odstranění nepropustných vrstev omítek a vyšetření salinity zdiva.