### Textová část konceptu změny

#### základní údaje

Číslo změny:  Z 1344/00

Městská část: Praha 6, Praha 5, Praha 17

Katastrální území: Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Motol, Řepy, Ruzyně

Úsek: Vítězné nám. – Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá Míle – letiště Ruzyně.

Hlavní cíl změny: Prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická směrem na západ, změna funkčního využití ploch v okolí stanice Veleslavín z funkční plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy (PP – parky a parkově upravené plochy) na SV – všeobecně smíšené (SVO – smíšené obchodu a služeb) se značkami DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R  (DM – zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob), ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy (PP – parky a parkově upravené plochy) a DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (DVP – veřejná prostranství) z funkční plochy SV – všeobecně smíšené (SVO – smíšené obchodu a služeb) na S2 – vybraná komunikační síť, z funkční plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy (PP – parky a parkově upravené plochy) na S2 – vybraná komunikační síť, v okolí stanice Motol umístění značky DH –plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R (DM – zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob) v ploše LR – lesní porosty;

umístění značky DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R (DM – zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob) v ploše SV - všeobecně smíšené (SVO – smíšené obchodu a služeb) při stanici Bílá Hora a v ploše ZMK – zeleň městská a krajinná (PP – parky a parkově upravené plochy) při stanici Dědina; vymezení VPS pro trasu a stanice metra včetně autobusového terminálu Veleslavín.

Splnění schváleného zadání změny:

Zadání bylo splněno.

Návrh trasy metra v koncovém úseku Dědina – Dlouhá Míle – letiště Ruzyně vyvolal upřesnění  mezistaničních tunelů metra v úseku Bílá Hora – Dědina, které nemá žádný vliv na funkční využití území ani jeho dopravní obsluhu.

Upřesnění rozsahu změny funkčního využití u stanice Veleslavín je ve vztahu k zadání změny v toleranci měřítka územního plánu.

# návrh řešení konceptu změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

Koncept změny umísťuje prodloužení stávající trasy A metra se stanicemi a jejich vestibuly, vedené v 1. variantě (základní) v relaci: Dejvická - Červený Vrch - Veleslavín - Petřiny - Motol - Bílá Hora - Dědina - Dlouhá Míle - Letiště Ruzyně.  2.varianta počítá navíc se stanicí v zájmovém území Terminálu Jih.

Obecným cílem návrhu prodloužení trasy A metra je celkové zlepšení kvality dopravní obsluhy severozápadního sektoru města kapacitní kolejovou dopravou systému městské veřejné dopravy, které se projeví mj. v  celkové redukci autobusové dopravy v daném segmentu Prahy. V kombinaci se železničním spojením zaneseném v platném ÚP hl. m. Prahy je sledována možnost dosažení strukturálního přestupního terminálu v oblasti Dlouhá Míle, kde je územním plánem předpokládána existence velkého záchytného parkoviště systému P+R, a dále obsluha letiště Ruzyně novou dopravní stopou, která se z hlediska vlastního průběhu nedotýká zájmů železnice. Současně je sledován záměr etapového přesunutí současného koncového bodu - terminálu trasy A metra ze stanice Dejvická do vhodnější, urbanisticky méně exponované lokality směrem od centra města. Trasa je koncipována tak, aby zároveň umožňovala případné budoucí větvení v oblasti Bílé Hory do prostoru sídliště Řepy a terminálu Zličín.

Ve fázi konceptu změny byly prověřeny dvě varianty prodloužení trasy A metra:

1. varianta - základní a 2. varianta mají totožné řešení v úseku Dejvice-Dlouhá Míle. Vzájemně se liší pouze v koncovém úseku v prostoru letiště Ruzyně.

1. varianta - základní předpokládá v úseku mezi stanicemi Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně mezistaniční tunelový úsek převážně v přímé tak, aby trasa metra byla při zohlednění územně technických podmínek co nejkratší.

2. varianta – základní vedení trasy metra v úseku mezi stanicemi Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně je v této variantě směrově korigováno tak, aby zde bylo možné realizovat další stanici metra Staré letiště. Modifikovaná trasa metra v prostoru letiště Praha-Ruzyně je oproti základnímu vedení trasy cca o 150 m delší. V grafických přílohách konceptu změny je  tato modifikovaná trasa vyjádřena žlutou barvou.

Stanice Červený vrch je v ražené poloze pod uličním profilem a nevyžaduje změnu funkčního využití.

Stanice Veleslavín předpokládá změnu funkčního využití z ZP (PP) na SV-G (SVO-G1) všeobecně smíšené  s umístěnými plovoucími značkami DH (DM) pro autobusové nádraží, DU (DVP)  a ZP (PP) zajišťujícími vytvoření veřejného prostranství a parkové plochy v rámci smíšené funkční plochy. V souvislosti s novým uspořádáním území je upřesněn rozsah ul.Evropské změnou funkčního využití z SV (SVO) na S2 a z ZP (PP) na S2.

Stanice Petřiny je v ražené poloze pod uličním profilem a nevyžaduje změnu funkčního využití.

Stanice Motol je řešena ve svahu nad ulicí Kukulovou. Možnost umístění podzemní stanice s minimálními dopady do funkční plochy  LR na povrchu je vyjádřena značkou DH (DM).

Stanice Bílá Hora je v ražené poloze pod uličním profilem a nevyžaduje změnu funkčního využití. Pro potřeby případného lokálního zařízení PID je v ploše SV (SVO) vložena značka DH (DM).

Stanice Dědina s minimálními dopady do ploch zeleně ZMK (PP), kdy v případě povrchového řešení vestibulu je opět vyjádřeno značkou DH (DM).

Stanice Staré letiště - pouze ve variantě 2. je uvažována hloubená jednovestibulová s přímou vazbou do území.

Stanice Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně nemají dopady do funkčního využití.

Navrhované řešení zasahuje do trasy celoměstského systému zeleně. Vyžaduje jeho nepatrný úbytek, konkrétně ve stanici Motol. Přesto, že dojde k úbytku celoměstského systému zeleně, bude zachována spojitost systému  a plná funkčnost v území. Koncepce ostatních funkčních systémů nebude narušena, dopravní obsluha souvisejících funkčních ploch v okolí navrhovaných stanic se výrazně zlepší.

Trasu prodlužovaného metra křižují a nebo s ní vedou v souběhu stávající nadřazená vedení prakticky všech oborů technického vybavení. Navrhované využití pozemků musí být s těmito vedeními včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem koordinováno. V další přípravě stavby, zejména v dokumentaci územního rozhodnutí, musí být specifikovány případné přeložky či pouze ochrany jednotlivých nadřazených vedení a i ostatních inženýrských sítí, především v místech stanic metra, po projednání s jejich vlastníky a provozovateli.

# Vztah k zastavitelnému území

Urbanistické řešení navrhuje fakticky jen velmi malé snížení podílu monofunkčních ploch zeleně – parky, historické zahrady a hřbitovy a lesní porosty. Plochy zeleně v ÚPn SÚ členily zastavitelná území systémem monofunkční zeleně. Ve změně jsou zahrnuty formou doplňkové zeleně do zastavitelných území.

# ÚSES a chráněná území přírody

# Stanice Motol (a navazující část trasy metra) je z převážné části umístěna pod lokálním biocentrem ÚSES vymezeným v jižních svazích nad ulicí Kukulovou. Jelikož má jít v tomto místě o podzemní stavbu (místy až 19 m pod úrovní terénu), nemělo by být biocentrum ovlivněno výslednou podobou trasy metra. K zásahu do tohoto prvku ÚSES však může dojít při výstavbě zmíněné stanice a jejího vestibulu, který je navržen v lesních porostech v těsném sousedství biocentra. Posouzení únosnosti tohoto zásahu bude předmětem vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

# K jinému přímému ovlivnění ÚSES vzhledem k podpovrchovému vedení trasy nedojde, chráněná území přírody nebudou stavbou dotčena.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Změnou ÚPn pro trasu A metra Dejvická-Letiště Ruzyně jsou vyhlášeny nové veřejně prospěšné stavby:

X׀DM׀5		Praha 5 – trasa A Dejvická-Letiště Ruzyně

X׀DM׀6	Praha 6 – trasa A Dejvická-Letiště Ruzyně

X׀DM׀6	Autobusový terminál Veleslavín

X׀DM׀44	Řepy – trasa A Dejvická-Letiště Ruzyně

# Životní prostředí

# Navrhovaná změna neznamená z  hlediska ÚPn zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě.

Změna nevyžaduje další zábory ZPF – převážná část trasy leží uvnitř současně zastavěného území, část mimo SZÚ nemá dopad na ZPF.

Koncept změny byl vyhodnocen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na úrovni SEA.

#### výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

SV 		-   22906,4 m2

S2 		-   629,4 m2

# návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů.

Změna se týká závazné části ve výkresech č.

4, 5, 25, 30, 31, 37

## Změna má dopad do směrné části v koeficientech míry využití území

SV-G 1

Změna se týká směrné části ve výkresech č.

4, 28

Poznámka:

V textu jsou v závorce uvedeny zkratky funkčního využití před změnou Z 1000/00 ÚPn. Pokud není uvedena zkratka v závorce, znamená to, že zkratka zůstala i po změně Z 1000/00 shodná.